PRD проекта «Третья рука»

Модульная супернумерарная конечность для intent-driven handover: desktop-first Stage 1 -> Stage 2 -> Stage 3

| Статус | Draft v0.7 |
| --- | --- |
| Дата | 20.03.2026 |
| Контекст | Первичная версия по результатам анализа идеи, open-source базы OrcaHand и актуальных исследований |
| Цель документа | Зафиксировать продуктовую концепцию, стадии развития, roadmap, ограничения, критерии успеха и вопросы к уточнению |

Ключевой тезис: Это один проект в трех стадиях. Stage 1 нужен не ради демонстрации, а как контролируемый вход в Stage 2. Stage 3 не проектируется «с нуля», а вырастает из проверенного handover-контура и модульной архитектуры.

1. Executive summary

Проект «Третья рука» — это wearable-first модульная супернумерарная конечность, которая подает предметы и инструменты по намерению пользователя. Базовая логика — shared control: пользователь задает намерение, система отвечает за подвод, ориентацию, стабильность и safety envelope. Исследовательская траектория хорошо совпадает с тем, что сейчас происходит в направлении human sensorimotor augmentation и supernumerary robotic limbs [S7][S8][S10].

Принципиальное решение этой версии: не пытаться строить универсальную «третью руку общего назначения». Первый ценный продукт — система handover в узком сценарии, с локальным real-time контуром и выносом на сервер только телеметрии, обучения и конфигов.

OrcaHand рассматривается не как готовая механическая база для руки-манипулятора, а как сильный референс и частично reusable software stack. В репозитории уже есть: абстракция hardware-клиентов, YAML-конфиги моделей, скрипты tension/calibration/neutral, FastAPI-обвязка устройства, mock/test harness и URDF/MJCF-описания [S2][S3][S4][S5][S6]. Это дает выигрыш по времени, но не снимает необходимости делать собственную механику, калибровку и логику handover.

2. Почему это направление выглядит состоятельным

• Человеко-ориентированный смысл. Проект усиливает человека, а не просто автоматизирует манипулятор.

• Сильный долгий вектор. HARIA и соседние исследования прямо идут в сторону wearable interfaces + AI-powered supernumerary limbs [S7].

• Реальный узкий вход. Handover — отдельная инженерная задача с уже сложившимся исследовательским полем [S9].

• Правильный уровень сложности. sEMG полезен для считывания намерения, но в одиночку нестабилен; поэтому мультимодальная связка sEMG + IMU + context model выглядит взрослым выбором [S8][S12][S13].

• Технологический рычаг. Через OrcaHand можно ускорить device-layer и tooling, а не тратить время на изобретение всей сервисной обвязки заново [S2][S3][S4].

3. Product vision

Визия: создать модульную систему физического расширения человека, где один и тот же манипулятор может работать в режиме настольного dock-ассистента и в режиме body-mounted «третьей руки», а человек взаимодействует с ним не через ручное покомпонентное управление, а через намерение, контекст и shared autonomy.

3.1 Product promise

• Не заменять руки пользователя, а разгружать их во время первичной задачи.

• Подача должна быть своевременной, предсказуемой и безопасной.

• Критический контур должен жить на edge-устройстве; сервер не участвует в real-time safety loop.

• Механика должна быть модульной: arm core + dock base + wearable base + сменные end-effectors.

3.2 Non-goals для v0.1-v1.0

• Не проектировать full-body suit или armored exoskeleton.

• Не обещать универсальный grab-anything манипулятор.

• Не делать medical device-позиционирование на ранней стадии.

• Не делать облако обязательным для базовой работы.

4. Пользовательский сценарий и JTBD

Базовый JTBD: «Когда мои две руки заняты основной задачей, мне нужен третий ассистент, который без долгого отвлечения подаст нужный предмет или инструмент в удобной ориентации и зоне захвата».

| Сценарий | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место / стол | Фиксированная кассета объектов; вызов по триггеру | Контекстная подача следующего объекта | Автоподготовка + сменные tool-модули |
| Ношение на теле | Опциональный body-mode с ограниченным payload | Полноценный wearable alpha | Стабильный dual-mode: body + dock |
| Уровень автономии | Низкий / user-triggered | Средний / shared control | Высокий / anticipatory + personalized |
| Сенсоры | IMU + кнопка/gesture; sEMG pilot | sEMG + IMU + session context | sEMG + IMU + vision + персонализация |

Решение v0.4: Stage 1 перестраивается в desktop-first логику. Сначала собирается bench-safe настольный прототип на dock base, затем тем же Stage 1 завершается geometry study и проработка mount-candidate на теле по готовому манипулятору. Такой порядок снижает риск ошибиться с mounting position до того, как понятны реальный payload, габариты, центр масс, вибрации и требования к безопасности.

5. Стадии продукта

5.1 Stage 1 — Третья рука-податчик по вызову

Описание: Bench-first / wearable-lite система с ограниченным набором объектов и фиксированной зоной выдачи. Управление: явный триггер (кнопка/gesture) плюс простой intent классификатор.

Главная цель: Доказать механику handover, базовую безопасность, повторяемость и пригодность software stack.

• Ограничить набор объектов до 3-5 предметов и одну кассету/органайзер.

• Фиксировать одну зону handover в bench-режиме; handover zone рядом с ведущей рукой проверять на финальном geometry study.

• Основной deliverable Stage 1: безопасный настольный dock и repeatable bench flow; body mount не является обязательным deliverable этой стадии до финального mount study.

• Финальный шаг Stage 1: примерка готового настольного core-модуля к телу, сравнение mount-кандидатов и выпуск mount study без обязательства собирать полноценный wearable alpha.

Результат mount study: сравнительная таблица минимум для hip/waist и backpack/spine, фото/видео примерки, оценка interference, reachable zone, comfort and safety, а также рекомендация, какой вариант переносить в Stage 2.

Stage 1 считается завершенным, когда bench-прототип стабильно выполняет handover по вызову на выбранном наборе объектов и пройдена отдельная проработка mount-вариантов на теле.

## 5.1.a Gate to Stage 2

5.2 Stage 2 — Контекстная рука-ассистент

Описание: Wearable alpha со shared-control: система понимает фазу действия, подготавливает следующий объект и предлагает/выполняет выдачу сама, но пользователь всегда может отменить или подправить.

Главная цель: Доказать ценность anticipatory handover и естественность взаимодействия.

• Перейти от explicit trigger к readiness / task-phase model.

• Добавить журналирование сессий и offline labeling.

• Усилить proximal joints и body mount.

• Ввести user override и режимы autonomy level.

5.3 Stage 3 — Модульная платформа телесного усиления

Описание: Единое arm-core с двумя базами (dock + wearable), сменными end-effectors и персонализируемым intent stack. Это уже не один демо-модуль, а платформа.

Главная цель: Сделать системную основу для дальнейших продуктов и исследовательских веток.

• Сделать quick-swap bases и end-effectors.

• Добавить персонализацию по пользователю и задаче.

• Развести production-safe edge и research sandbox.

• Собрать полноценную датасетную и конфигурационную дисциплину.

6. Требования высокого уровня

6.1 Functional requirements

• F-01. Система должна подавать объект из заранее известного места в заранее определенную зону выдачи.

• F-02. Stage 1 должен работать без обязательного доступа к серверу.

• F-03. Пользователь должен иметь явный manual override: стоп, отмена, возврат в safe pose.

• F-04. Система должна уметь вести сессионные логи: команды, сенсоры, статус приводов, события safety.

• F-05. Конфиг системы должен быть внешним и версионируемым: joint map, limits, neutral pose, calibration sequence.

• F-06. Должен существовать dock-mode для калибровки, bench-тестов и безопасной отладки без ношения на теле.

• F-07. В Stage 2 система должна учитывать task phase / readiness / confidence и выбирать автономность по режиму.

• F-08. В Stage 3 должен быть поддержан quick-swap баз и end-effector modules.

6.2 Non-functional requirements

• NF-01. Safety-critical контур выполняется локально на edge-устройстве; деградация сети не должна ломать базовую работу.

• NF-02. Любая команда на движение должна проходить через limits, watchdog и fail-safe policy.

• NF-03. Система должна поддерживать воспроизводимый запуск через конфиги, скрипты и device API.

• NF-04. Конструкция должна позволять замену напечатанных частей без полной разборки.

• NF-05. Реалистичный latency budget для local loop — десятки миллисекунд, а не сотни; точная цель будет уточнена после выбора hardware.

• NF-06. Система должна быть документируема и проверяема: сценарии тестов, калибровки, дефекты, изменения конфигов.

7. Принципы проектирования

• Edge-first, server-optional.

• Shared control вместо полного автопилота.

• Модульность механики и конфигов.

• Сначала repeatability и safety, потом магия intent inference.

• Reuse software patterns from OrcaHand, not tendon-driven hand mechanics.

• Каждое расширение автономии должно иметь fallback в более простой режим.

8. Анализ OrcaHand как базы

8.1 Что брать почти напрямую

• Структуру репозитория уровня device/control: api, hardware, models, utils [S2][S4].

• Идею YAML model folders с joint/motor mapping, neutral pose, ROM, calibration sequence [S5].

• CLI-скрипты жизненного цикла устройства: calibrate, neutral, test, record/replay [S2].

• FastAPI device service и простую HTTP-обвязку для локального управления и тестов [S3][S4].

• Абстракцию motor clients и mock client как шаблон для симуляции и bench-debug [S2][S3].

• Практику хранения URDF/MJCF отдельно от control-core [S6].

8.2 Что НЕ брать напрямую

• STL/геометрию руки и всю tendon-driven механику ORCA hand.

• 17-DoF finger semantics и готовые calibration sequences из конфигов руки.

• Предположение, что servo stack руки автоматически подходит для proximal joints третьей руки.

• Любые тактильные и RL-компоненты как обязательную часть Stage 1.

8.3 Вывод

Решение: использовать OrcaHand как ускоритель для control-plane и tooling. Делать новый механический стек, новый model schema для arm/dock/wearable base и новый pipeline handover/session context. Это дает преимущество по скорости и качеству архитектуры без ложной попытки притянуть механику кисти к задаче супернумерарной руки.

9. Success metrics (draft)

| Метрика | Stage 1 target | Stage 2 target | Stage 3 target |
| --- | --- | --- | --- |
| Повторяемый handover success rate | ≥80% в фиксированном сценарии | ≥90% в узких сценариях | ≥92-95% на validated task set |
| Время от триггера до выдачи | ≤3.0 с | ≤2.0 с | ≤1.5 с |
| Ручных аварийных остановок на 100 циклов | <5 | <2 | <1 |
| Время подготовки/калибровки перед сессией | ≤10 мин | ≤5 мин | ≤3 мин |
| Субъективная нагрузка пользователя | Терпимая | Явно ниже ручной рутины | Стабильно полезная |

10. Draft roadmap

Ниже — дорожная карта v0.1. Это не обещание сроков, а базовая структура работ. После твоих ответов на вопросы в конце документа сроки и состав железа нужно будет перепаковать.

| Волна | Горизонт | Результат | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| Wave 0 | 1-2 недели | Freeze концепта, payload envelope, mount strategy, object set, budget track | Принято 10-12 ключевых решений |
| Wave 1 | 4-6 недель | Stage 1 bench prototype: arm core + dock + manual trigger | Повторяемый handover в одном сценарии |
| Wave 2 | 2-4 недели | Local API, logging, replay, config discipline, calibration flow | Можно повторить тест без ручной магии |
| Wave 3 | 4-8 недель | Stage 1 body-mode / wearable-lite | Безопасная демонстрация on-body light-duty |
| Wave 4 | 6-10 недель | Stage 2 alpha: shared control + context model | Помощь без постоянного явного вызова |
| Wave 5 | 8-16 недель | Stage 3 platformization: quick-swap bases, end-effectors, server registry | Единый arm-core обслуживает dock и body base |

11. Основные риски

• Механический момент на теле может сделать body-mode неудобным раньше, чем ты дойдешь до intent inference.

• Слишком широкая свобода Stage 1 убьет проект. Нужна жесткая фиксация first task, first object set, first handover zone.

• sEMG может дать ложное ощущение «это и есть управление», но без IMU/context/safety one-sensor magic быстро развалится [S8][S12][S13].

• Смешивание разных actuator ecosystems без дисциплины конфигов усложнит поддержку.

• Если сервер попадет в online control loop слишком рано, система станет хрупкой по latency и по safety.

12. Вопросы к пользователю для v0.2

• Q-01. Какой целевой payload ты считаешь минимально полезным для Stage 1 / Stage 2 / Stage 3? (например 100 г / 250 г / 500 г)

• Q-02. Какой mounting preference ближе: пояс/бедро, плечо/торс, рюкзачная спина, комбинированный вариант?

• Q-03. Левая или правая сторона — какая базовая?

• Q-04. Какой первый набор объектов нужен: отвертка, маркер, винты, карточки, 3D-печатные детали, телефон, flashlight и т.д.?

• Q-05. Какой максимальный бюджет ты готов выделить на Stage 1 отдельно от уже имеющегося оборудования?

• Q-06. Готов ли ты использовать Li-ion/LiPo battery на теле, или на ранних стадиях лучше только внешнее питание/dock?

• Q-07. Нужен ли vision-модуль уже в Stage 1 или согласен отложить его до Stage 2?

• Q-08. Насколько тебе важна эстетика/«костюмность» в ранней версии по сравнению с чистой инженерной пользой?

• Q-09. Сколько времени в неделю ты реально готов отдавать сборке, печати, пайке и тестам?

• Q-10. Нужна ли сразу работа через удаленный сервер/VPS, или достаточно локального edge + синхронизации логов?

13. Журнал версии

| Версия | Дата | Что добавлено |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 19.03.2026 | Первичная PRD-фиксация, решение по OrcaHand reuse, 3-stage roadmap, успех-метрики, риски и вопросы |

Источники

[S1] ETH Zurich Soft Robotics Lab: ORCA hand overview, 17-DoF tendon-driven hand, material cost below 2,000 CHF, assembly <8h, reliability claims — https://srl.ethz.ch/orcahand.html

[S2] GitHub: orcahand/orca_core repository overview and scripts for tension/calibration/neutral/test — https://github.com/orcahand/orca_core

[S3] raw pyproject.toml: orca_core depends on dynamixel-sdk, FastAPI, uvicorn, requests/httpx, numpy and targets Python >= 3.10 — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/pyproject.toml

[S4] raw api.py: device API with /connect, /status, /torque, /joints/position, /calibrate endpoints — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/orca_core/api/api.py

[S5] raw config.yaml: YAML-based motor/joint mapping, control_mode, calibration sequence — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/orca_core/models/orcahand_v1_right/config.yaml

[S6] GitHub: orcahand_description repository with URDF/MJCF and MuJoCo scene — https://github.com/orcahand/orcahand_description

[S7] CORDIS HARIA project: wearable and grounded supernumerary limbs, wearable interfaces, shared AI/user control trade-off — https://cordis.europa.eu/project/id/101070292

[S8] Frontiers 2024 review: wearable augmentations, exoskeletons and supernumerary limbs, non-invasive EEG/sEMG intent interfaces — https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2024.1443010/full

[S9] ScienceDirect 2024 review: human-robot object handover as a core capability in collaboration — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667379724000032

[S10] PubMed 2025: shared control for SRL improves task success and user experience vs fully autonomous or voluntary-only control — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39996972/

[S11] ETH 3HANDS dataset: naturalistic handovers for hip-mounted SRL, intimate workspace and primary-task user — https://www.research-collection.ethz.ch/entities/publication/6aa8d0e4-f25f-41d4-9bc9-176b85b9df57

[S12] MDPI 2025 review: sEMG intention recognition is central but difficult; fusion with other signals is a major direction — https://www.mdpi.com/1424-8220/25/8/2448

[S13] ScienceDirect 2025 review: sEMG-IMU fusion improves accuracy and reliability for upper-limb movement recognition — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253525004956

# v0.2 — Зафиксированные решения после уточнения требований

Дата фиксации: 19 марта 2026. Этот блок уточняет Stage 1 / 1.5 / 2 / 3 без переписывания всего документа.

Бюджет Stage 1: ориентир 50 000 ₽ для закупки в РФ. Выше этого порога Stage 1 считается выходом из целевого коридора.

Payload envelope: Stage 1 — амбициозная цель до 500 г, но проектно разумно считать 300 г как номинальный режим и 500 г как stretch goal для короткого вылета и ограниченной скорости. Stage 3 — целевая верхняя граница до 1 кг, но только при отдельной проверке силовой схемы, питания и крепления.

Object set Stage 1: первичный приоритет — кружка, фонарик, мячик. Вторичный — фломастер, отвертка. Полотенце и шнурок считаются deferred, потому что это деформируемые объекты и они резко усложняют захват, планирование и надежность.

Vision roadmap: Stage 1 делается без vision. Stage 1.5 добавляет базовый vision/scene-awareness. Полноценная контекстная автономность переносится в Stage 2.

Mounting decision: не фиксируется заранее. Нужен bench-safe прототип и сравнение пояс/рюкзак/верхний торс по burden, interferance with motion, workspace и safety.

Tool-side modularity: быстросменный end-effector остается обязательной дальшей фичей, но не является MVP Stage 1. При этом интерфейс крепления и электрический резерв под него должны быть заложены сразу.

## Изменение продуктовой формулировки

Stage 1 теперь трактуется не как “общая подающая третья рука”, а как rigid-object handover assistant с ограниченным набором безопасных предметов и явно заданным envelope по массе, вылету и скорости. Это защищает проект от преждевременного усложнения.

## Новый scope Stage 1

Уверенная подача 3 приоритетных объектов: пустая/закрытая кружка, фонарик, мячик.

Один базовый end-effector без tool-side quick change.

Один сценарий выдачи по умолчанию: поднести в удобную зону захвата и удерживать до взятия пользователем.

Один режим intent trigger: простая команда/жест/мышечный паттерн вместо полной контекстной предикции.

Стационарная отладочная dock-base обязательна; wearable mode — ограниченный и light-duty.

## Что считается out of scope для Stage 1

Открытая кружка с жидкостью без специальных тестов на ориентацию и пролив.

Полотенце, шнурок и иные деформируемые объекты.

Универсальный захват для сильно разных геометрий.

Полная автономная догадка о намерении пользователя без явного триггера.

Ношение системы в течение долгого времени без оценки ergonomic burden.

## Рекомендуемые design targets для фиксации в следующей версии

| Параметр | Stage 1 target | Stage 1 stretch | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезная нагрузка предмета | до 300 г | до 500 г | 500 г не должно ломать механику, но может требовать меньший вылет и скорость |
| Тип кружки | пустая или с крышкой | частично заполненная после отдельного теста | открытая жидкость — повышенный риск |
| Тип объектов | rigid everyday objects | ограниченный набор shape classes | cloth/cable позже |
| Выдача | поднести и удерживать | вложить в ладонь | вложение в ладонь требует более тонкой ориентации |
| Крепление | bench + исследование mounting | wearable light-duty | выбор базы после сравнения burden/workspace |

# v0.3 — Уточнение функционального контура Stage 1

Сменный tool-side / tool-side quick change зафиксирован как must-have для платформы, но не для первой сборки. Этапность принята такая: Stage 1 — один фиксированный end-effector, но с закладкой стандартного механического и электрического интерфейса; Stage 2 — поддержка ручной смены tool-side без горячей замены; Stage 3 — полноценный quick-change / tool-side modularity как часть платформизации.

Сценарии выдачи A/B/C не считаются требованием одной версии. Они трактуются как лестница зрелости: Stage 1 default — режим A (поднести и удерживать в зоне захвата); Stage 1 stretch — режим C (вывод в фиксированную точку рядом с рукой); Stage 2 — добавить режим B (более деликатное вложение в ладонь) после появления readiness/phase model и более аккуратного shared control.

Payload envelope уточнен: Stage 1 nominal — до 300 г, stretch — до 500 г при ограниченной скорости и коротком вылете; Stage 3 target — до 1 кг как дальний ориентир, а не обязательство текущей геометрии.

Рабочая дальность выдачи для v1 зафиксирована как 30–35 см. Это считается компромиссом между полезностью, нагрузкой на приводы и безопасностью около тела.

Object set Stage 1: мячик, кружка, фонарик — in scope. Кружка идет по лестнице A→C: сначала пустая, затем partially-filled как stretch case. Фломастер и отвертка переводятся в follow-up iteration. Полотенце и шнурок остаются deferred как deformable / entangling objects.

Эстетика Stage 1 фиксируется между B и C: ugly-but-functional не является целевым образом. Первый прототип должен быть инженерно грубым, но визуально собранным и похожим на часть будущего wearable system.

## Решения, добавленные в v0.3

| Решение | Принято | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Tool-side | Интерфейс в Stage 1, ручная смена в Stage 2, quick-change в Stage 3 | Не перегружать первую механику |
| Handover mode | A default, C stretch, B после shared control | Все сценарии остаются в roadmap |
| Reach | 30–35 см | Для v1 |
| Cup policy | Пустая кружка first; слегка заполненная — stretch | Открытая жидкость не целевой first-pass case |
| Proto aesthetics | Функционально + аккуратно | Между B и C |

## Изменения v0.4

Продуктовая стратегия Stage 1 изменена на desktop-first: сначала настольный прототип, затем mount study.

Body mount убран из обязательного scope Stage 1 и перенесен в финальный этап исследования этой стадии.

Mount decision теперь принимается по реальным габаритам, массе, reach и поведению готового core-модуля, а не по предположениям.

Это уменьшает риск ранней ошибки по mounting position и позволяет сохранить единый arm core для dock и будущего wearable режима.

8. Архитектурное решение v0.5 — общий arm core + разные powered bases

Принятое решение: модульность нужна, но не в форме одной и той же базы для стола и тела. Общим должен быть arm core и стандартный arm-base interface. Основания должны быть разными: Desktop Dock Module и Wearable Mount Module.

Почему не одна база на все случаи: настольная база выигрывает от массы, низкого центра тяжести и жесткости, а body-module — от минимизации burden на пользователе, безопасного распределения массы и возможности разнести mount, compute и battery pack по телу. Эти требования конфликтуют, поэтому одинаковый base shell для desk и body режима считается неоптимальным.

Shared Arm Core: кинематическая цепь, запястье/гриппер, локальные сенсоры, safety-critical low-level loop и унифицированный интерфейс питания/данных/крепления.

Desktop Dock Module: тяжелое и устойчивое основание для bench tests; здесь можно держать основной compute и питание, а батарея в Stage 1 не обязательна, если bench-режим питается от внешнего источника.

Wearable Mount Module: отдельная нательная база с собственным каркасом/маунтом; battery pack и high-level compute допускается разносить между mount plate, belt pack и backpack pack.

Stage 1 не обязан наследовать финальную body-module геометрию; он обязан доказать arm core, интерфейс к базе и безопасный handover на desktop dock.

Следствие для roadmap: в конце Stage 1 делается не выбор “той же базы для тела”, а выбор wearable-module topology на основе реальных данных по массе arm core, reach, CoG и interference with body.

v0.6 — Серверный интерфейс и связность

Принято 19 марта 2026. Серверный интерфейс фиксируется как service/control-plane, а не как hard real-time motion path.

Server role: логирование, хранение артефактов и конфигов, live-monitoring, dashboard/operator UI, обучение/обновление «мозгов», программирование и выпуск пакетов конфигурации.

Edge role: локальный control loop, safety, sensor fusion первого контура, state machine handover и fallback logic. Даже при потере связи с сервером arm core и base module должны уметь безопасно остановиться или завершить локальный сценарий.

Stage 1 connectivity default: desktop dock использует локальный SBC/gateway. Для bench-разработки приоритетный канал — Gigabit Ethernet либо локальный USB/service-кабель; Wi‑Fi остается удобным, но не единственным каналом.

Stage 1.5/2 connectivity: Wi‑Fi допускается как основной uplink для телеметрии, UI и синхронизации с сервером, но не для safety-critical управления движением.

Programming/update flow: конфиги и software packages готовятся на сервере или dev workstation, затем тянутся edge-узлом; критический запуск motion logic остается локальным.

Offline-first: если uplink недоступен, edge узел пишет логи локально в spool/queue и синхронизирует их позже.

Reference compute choice: Raspberry Pi 5 на dock для Stage 1; если позже понадобится более компактный wearable module, логичным преемником выглядит CM5 с опциональным Wi‑Fi/Bluetooth.

v0.7 - Northbound Protocol Contract

Принято 20 марта 2026. Для связи edge/base module с сервером фиксируется вариант 2: REST + WebSocket как обязательная база, MQTT как добавляемый telemetry/event bus по мере роста системы.

Что считается northbound

Northbound - это сервисный и прикладной интерфейс между edge/base module и внешним слоем: сервером, web UI, лог-хранилищем, конфигурациями, моделями и инструментами разработки.

Northbound не имеет права обходить локальный safety и не должен использоваться как прямой канал управления приводами.

Зафиксированное решение

REST/HTTPS - команды уровня операций, конфиги, jobs, загрузка и выгрузка артефактов, health/status, экспорт логов.

WebSocket - live telemetry, события, alarms, operator UI, прогресс задач и сессионные маркеры.

MQTT - не обязателен для первого bench-safe результата, но считается штатным расширением для Stage 1.5/2+, когда появятся несколько подписчиков на телеметрию, rules/analytics и event-driven сервисы.

Server remains optional: Stage 1 должен запускаться и завершать handover без обязательной доступности сервера; при потере uplink edge пишет логи локально и синхронизирует их позже.

Прямой доступ сервера к actuator bus, raw motor commands и safety loop запрещен архитектурно.

Почему выбран именно Variant 2

Он дает самый быстрый старт: браузерный UI и developer operations можно запустить без отдельного промышленного message bus уже на Stage 1.

Он не замыкает проект в hobby-only архитектуре: MQTT можно добавить позже без перелома базового REST/WebSocket слоя.

Он поддерживает рост к Stage 2/3: несколько клиентов, отдельный логгер, внешняя аналитика, model/config registry.

11. Stage 1 API freeze (v0.8)

Решение. Northbound Contract Stage 1 фиксируется как REST/HTTPS + один multiplexed WebSocket stream; MQTT вводится как совместимая схема событий и опциональное расширение, а не обязательная часть первой сборки.

OpenAPI используется для HTTP-слоя: команды, конфиги, артефакты и health/status endpoints.

AsyncAPI используется для живых сообщений и будущих MQTT topics, чтобы не раздваивать event model между WebSocket и broker mode.

Сервер не имеет прямого доступа к actuator bus или raw motor commands; только высокоуровневые команды, статус и артефакты.

Edge-модуль должен оставаться offline-capable: потеря сети не ломает локальный handover или безопасную остановку.

11.1 Семейства сообщений

| Family | Назначение | Транспорт | Stage 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | Редкий снапшот текущего состояния системы и режима | REST + WebSocket | must |
| telemetry | Периодические runtime-параметры и сводка по руке/питанию | WebSocket; MQTT later | must |
| event | Смысловые события сценария handover | WebSocket; MQTT later | must |
| fault | Нормализованные ошибки, severity, recoverable flag | WebSocket; MQTT later | must |
| ack | Подтверждения команд и результаты вызовов | REST + WebSocket | must |
| artifact | Конфиги, логи, replay bundles, calibration profiles | REST | must |

11.2 Обязательные REST endpoints для Stage 1

| Endpoint | Метод | Назначение | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | Liveness / readiness check edge-узла | must |
| /status | GET | Текущее состояние системы для UI/reconnect | must |
| /version | GET | Версии ПО, schema version, profile id | must |
| /config | GET/PUT | Чтение и обновление config профиля | must |
| /config/validate | POST | Проверка конфигурации до apply | must |
| /session/start | POST | Старт новой сессии теста/сценария | must |
| /session/stop | POST | Остановка текущей сессии | must |
| /arm/home | POST | Возврат в home pose | must |
| /arm/calibrate | POST | Калибровка/нулевая последовательность | must |
| /arm/safe-stop | POST | Контролируемая безопасная остановка | must |
| /arm/reset-fault | POST | Сброс recoverable fault | must |
| /handover/request | POST | Запрос handover по объекту/слоту/режиму | must |
| /handover/cancel | POST | Отмена handover | later |
| /artifacts | GET/POST | Список и загрузка артефактов/логов | must |
| /logs/export | GET | Экспорт structured logs / replay bundle | must |

11.3 Живой поток сообщений

Stage 1 использует один WebSocket endpoint /ws/stream, где идут multiplexed family messages. Это упрощает reconnect, UI-клиент и логирование. Сообщения используют общий JSON envelope с полями schema_version, msg_type, msg_name, ts, source, session_id, seq и payload.

MQTT topic schema резервируется заранее: thirdarm/{device_id}/status, telemetry, events, faults. Broker mode включается в Stage 1.5/2+, когда появятся внешние подписчики или отдельный логгер.

11.4 Что сознательно не входит в Stage 1 API

Прямые motor/joint raw commands с сервера.

Несколько отдельных WebSocket каналов вместо одного stream.

gRPC-first contract.

Бинарные протоколы поверх northbound link.

Требование обязательного MQTT broker в первой сборке.

14. State machine Stage 1 (approved v0.9)

Для Stage 1 фиксируется рабочая инженерная state machine: отдельные системные состояния плюс отдельные task-состояния handover. Цель — убрать двусмысленность между abort, safe stop и fault, а также заранее связать API, логи и replay с реальными фазами сценария.

Базовый принцип: Stage 1 не пытается быть “умным” на уровне intent-autonomy arbitration. Он должен быть предсказуемым, повторяемым и наблюдаемым. Поэтому handover разбивается на явные стадии acquire → lift → present → transfer_wait → release → retract, а вся внештатная логика уходит либо в task_aborted, либо в safe_stop, либо в fault.

| State | Назначение | Разрешённые команды | Ключевые события | Условие выхода | Failure path |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| boot | Запуск edge-сервиса и инициализация зависимостей. | GET /health | system.booting | Самотест запущен | fault |
| self_check | Проверка arm presence, latch, safety loop, power, config. | GET /status | system.self_check.started / passed | Все проверки пройдены → idle | fault |
| idle | Система жива, но задачи не принимаются до home/arming. | POST /session/start, POST /arm/home | system.idle | После команды homing → homing | safe_stop или fault |
| homing | Переход в известную позу и базовую кинематическую привязку. | POST /arm/safe-stop | arm.homing.started / completed | ready | safe_stop или fault |
| ready | Нормальное ожидание handover.request. | POST /handover/request, POST /arm/safe-stop | arm.ready | task_arming | safe_stop или fault |
| task_arming | Валидация source slot, object profile, режима выдачи и ограничений. | POST /handover/cancel | handover.request.accepted | acquire | task_aborted или fault |
| acquire | Подход к source slot и захват объекта. | POST /handover/cancel | object.acquire.started / object.grasped | lift | task_aborted, safe_stop или fault |
| lift | Безопасный вывод объекта из слота. | POST /handover/cancel | object.lifted | present | task_aborted, safe_stop или fault |
| present | Подвод в handover zone. | POST /handover/cancel | object.presented | transfer_wait | task_aborted, safe_stop или fault |
| transfer_wait | Ожидание забора предмета пользователем или критерия передачи. | POST /handover/cancel | handover.transfer_wait | release | task_aborted, safe_stop или fault |
| release | Освобождение объекта. | — | handover.release.started / completed | retract | fault |
| retract | Уход в safe pose / neutral pose после передачи. | — | arm.retract.started / completed | task_complete → ready | safe_stop или fault |
| task_complete | Фиксация успешного завершения сценария и запись результата. | — | handover.completed | ready | — |
| task_aborted | Нормальная отмена задачи без признания системной ошибки. | POST /handover/request после возврата | handover.aborted | ready или idle | fault |
| safe_stop | Контролируемая безопасная остановка по команде или guard condition. | POST /arm/reset-fault (если допустимо политикой), POST /session/stop | arm.safe_stop.entered | idle или recovering | fault |
| fault | Нештатное состояние: overcurrent, invalid sensor state, latch fail и т.п. | POST /arm/reset-fault | fault.raised | recovering | — |
| recovering | Путь после fault: reset, повторный self-check, возврат в idle/homing. | POST /arm/home | fault.cleared / system.recovering | idle или homing | fault |
| shutdown | Остановка edge-сервиса и закрытие сессии. | POST /session/stop | system.shutdown | — | — |

Правила, которые считаются замороженными для Stage 1:

fault и task_aborted — это разные сущности; abort не считается аварией.

safe_stop — отдельное управляемое состояние, а не синоним fault.

Команда handover.request допустима только из ready.

Каждый переход состояния должен публиковать event в /ws/stream и попадать в session bundle.

На уровне northbound API сервер видит только state machine и доменные команды, но не raw actuator bus.

15. Object slot model and vision roadmap (approved v0.10)

Для Stage 1 фиксируется structured workspace: рука работает не с произвольной сценой, а с семантически описанными source-slots. Это сознательное ограничение для repeatability, дебага и печатной оснастки. Начиная со Stage 1.5 добавляется observation layer, а к Stage 2 vision становится обязательной штатной функцией, а не опциональным дополнением.

Замороженные решения по slot model:

Берем structured slot model с четырьмя сущностями: ObjectType, SlotDefinition, PlacementProfile и RuntimeSlotState.

source_slot в API — это semantic slot ID, а не world-pose объекта.

Stage 1 стартует с тремя печатными source slots: slot_mug_01, slot_flashlight_01, slot_ball_01.

Основной handover mode для Stage 1: present_hold. present_point — дополнительный. direct_transfer — позже.

Vision не заменяет slot model, а добавляет observation overlay: nominal pose → observed pose → effective pose.

Stage 2 обязан поддерживать vision-assisted operation; Stage 3 должен уметь работать как минимум в hybrid режиме с постоянным perception loop.

Рекомендуемая эволюция perception:

| Stage | Perception mode | Что обязательно умеет система | Что не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | Slot-first / no vision | Работает по фиксированным слотам и placement profiles; handover repeatable без камеры. | Нет online object detection и нет scene understanding. |
| Stage 1.5 | Observation overlay | Камера/метки уточняют pose и occupancy; nominal slot pose может корректироваться observed pose. | Не требуется полная scene-first автономность. |
| Stage 2 | Hybrid constant vision | Vision работает постоянно: видит объект, проверяет слот, уточняет pose, валидирует grasp/present, публикует confidence. | Не требуется полностью свободная работа без priors и без object library. |
| Stage 3 | Scene-first / hybrid fallback | Система умеет работать с real-time analysis, tracking и object library; structured slots остаются как fallback/debug mode. | Не требуется отказываться от slot model полностью. |

Прагматичное решение для Stage 2 — не “выкинуть фиксированные модели”, а держать гибрид: object library + slot priors + continuous vision loop. Это дает пользу уже на втором этапе без раннего прыжка в полностью scene-first архитектуру.

Для known objects (кружка, фонарик, мячик) правильная линия развития — сначала deterministic slots, затем fiducials/markers или простое pose refinement, затем markerless 6DoF pose estimation/tracking на основе CAD или reference images там, где это оправдано по вычислениям и качеству сцены.

Для Stage 3 целевой режим — hybrid autonomy: structured workspace не исчезает, а остается как fallback / service / calibration mode. Это снижает риск деградации системы при плохом освещении, бликах, частичных окклюзиях или сетевых проблемах.

# 15. v0.11 — Logging / Replay Bundle Contract frozen

Stage 1 adopts Logging / Replay Bundle Contract v1.0 in a balanced form: session bundle folder + manifest + YAML snapshots + NDJSON application trace + MCAP telemetry stream + optional artifacts directory. The goal is reproducible debugging, post-mortem analysis, controlled replay, and a clean upgrade path to richer multimodal logging in Stage 2.

## 15.1 Chosen strategy

Stage 1 starts with Variant 2: manifest.json, YAML snapshots, session_trace.ndjson, telemetry.mcap, artifacts/.

Stage 2 evolves toward Variant 3: richer MCAP channels, larger multimodal capture, split/rotation policy, stronger trace correlation, and optional upload hooks.

Structured slot model, state machine transitions, commands, faults, and telemetry must be replayable from one self-contained session bundle.

## 15.2 Session bundle structure

session_<timestamp>/

manifest.json

config_snapshot.yaml

slot_model_snapshot.yaml

object_library_snapshot.yaml

calibration_snapshot.yaml

session_trace.ndjson

telemetry.mcap

artifacts/

checksums.txt

## 15.3 Recording policy

Application-level records (commands, events, faults, state transitions, operator actions) go to session_trace.ndjson.

High-volume timestamped streams (status, telemetry, slot runtime states, timing, later vision and pose channels) go to telemetry.mcap.

Every bundle stores exact config, slot model, object library, and calibration snapshots active at session start.

trace_id, span_id, and session_id are reserved from Stage 1 even without full observability stack rollout.

## 15.4 Replay targets

Analytical replay: inspect a completed or failed run after the fact.

Functional control-plane replay: re-run command/event/state flow without claiming full physics simulation.

Future Stage 2 replay must include continuous vision outputs as MCAP channels without replacing the base bundle structure.

# 16. Обновление v0.12 — стимул Stage 1 и сенсорный roadmap

Stage 1 теперь трактуется не как «слепой автономный режим», а как operator-triggered, camera-ready система. Первый ценный контур — это repeatable handover по явной команде оператора, а не распознавание намерения по телу.

Стимул Stage 1: (1) web UI / локальная панель, (2) физический trigger — крупная кнопка или ножная педаль, (3) аварийная остановка как обязательный hardware control. Dev keyboard допускается только как сервисный инструмент.

Камера должна быть предусмотрена уже в Stage 1 конструктивно и по возможности закуплена уже сейчас, но не является блокером первой демонстрации. Stage 1.5 включает camera-on режим для observation overlay. Stage 2 считается выполненным только при постоянно работающем vision runtime. Stage 3 — multimodal assistant с perception + intent fusion.

IMU вводится раньше sEMG. IMU разумно использовать как ранний side-channel для posture/gesture экспериментов, тогда как sEMG остается buy-soon / parallel R&D контуром из-за чувствительности к placement и калибровке.

## 16.1 Roadmap стимулов и сенсоров

| Этап | Основной стимул | Vision | IMU | sEMG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | Web UI + physical trigger + E-stop | Camera-ready, но не обязательный runtime | Необязателен | Необязателен |
| Stage 1.5 | Тот же операторский trigger | Observation overlay, calibration/debug, occupancy & pose correction | Опциональные жестовые эксперименты | Параллельный R&D |
| Stage 2 | Trigger + automation + fallback UI | Mandatory continuous hybrid vision | Рабочий side-channel | Ограниченные сценарии, не единственный канал |
| Stage 3 | Multimodal human-in-the-loop | Hybrid / scene-first with fallback | Обязательная часть fusion | Обязательная часть fusion |

## 16.2 Принцип Stage 1

Первая полезная демонстрация Stage 1 — desktop handover в режиме present_hold по явному операторскому trigger. Отсутствие camera-on и sEMG/IMU в первой демонстрации не считается архитектурной проблемой, если система уже camera-ready и sensor-roadmap зафиксирован.

# 17. Обновление v0.13 — BOM freeze принят, допускаются рыночные замены

Зафиксировано 23 марта 2026. Принят BOM freeze Stage 1 как рабочий набор для старта закупки и реализации. При этом разрешены прагматичные замены по фактической доступности на рынке РФ и Китая при сохранении архитектурных инвариантов: 24V rail, desktop-first, operator-triggered контур, camera-ready конструкция, общий arm core и раздельные base modules.

## 17.1 Инварианты, которые нельзя ломать заменами

Нельзя убирать E-stop и физический trigger из первой закупки.

Нельзя покупать железо, которое ломает 24V силовую схему или внешний CAN-ready boundary.

Нельзя сдвигать Stage 1 обратно в camera-blind тупик: camera-ready mount и cable path обязательны.

Нельзя делать sEMG блокером первого handover demo; это слой Stage 2/3 и parallel R&D.

## 17.2 Implementation entry plan — Week 0–2

Week 0: заморозить корзины must-buy now / buy-soon / defer; подтвердить локальные substitute parts; завести репозиторий edge-сервиса и структуру конфигов.

Week 0: поднять FastAPI skeleton с GET /health, GET /status, POST /session/start, POST /session/stop, POST /arm/home, POST /handover/request и WS /ws/stream.

Week 1: реализовать session bundle writer: manifest.json, session_trace.ndjson, telemetry.mcap, config snapshots.

Week 1: реализовать slot model loader, state machine stub и mock arm adapter; прогнать dry-run сценарий handover без реального железа.

Week 2: собрать power path, desktop dock, E-stop, trigger, source slots и neutral motion bring-up; затем связать mock/control plane с реальным arm bring-up.

Week 2: критерий готовности к первому demo — successful present_hold с одним объектом и сохраненным replay bundle без fault leakage.

# 14. Stage 1 Launch Basket and Implementation Entry (v0.14)

Purpose. Freeze a practical launch basket and a first implementation path that gets the project to a working desktop-first demo without pulling in Stage 2 complexity too early.

## Launch basket policy

Must-buy now: items required to start Stage 1 build and software bring-up.

Buy-soon: items that should follow quickly after launch basket is ordered and that accelerate Stage 1.5 / Stage 2 without blocking the first demo.

Defer: items intentionally postponed to avoid derailing Stage 1 with extra cost, integration risk, or design churn.

Market substitutions are allowed if they preserve the approved architectural invariants: 24V rail, edge-first control, CAN-ready boundary, hard safety loop, camera-ready dock, and operator-triggered Stage 1.

## Must-buy now

Edge compute: Raspberry Pi 5 class node with local storage for session bundles.

Power path: 24V PSU, DC/DC modules, fuse / protection, wiring, and service power tooling.

Motion core: Stage 1 servos / motor controllers, arm-base interface hardware, and desktop dock structure.

Operator control: E-stop plus one physical trigger (large push button or footswitch).

Bench fixtures: printed source slots for mug, flashlight, and ball, plus camera-ready bracket and cable routing path.

## Buy-soon

Vision sensor: either OAK-D Lite as the long-lived robotics option, or Raspberry Pi Camera / AI Camera as the lower-cost entry to Stage 1.5 observation overlay.

One IMU module for early side-channel experiments and future multimodal fusion.

Lighting, tripod / bracket refinements, and cable-management accessories that improve observation quality and serviceability.

## Defer

sEMG as a primary control input.

Wearable mount hardware.

Quick-change tool-side hardware.

Heavy perception compute or Stage 3 scene-first hardware assumptions.

## Implementation entry gate

Launch basket ordered or fully mapped to market substitutes.

Repo skeleton created and bootstrapped.

Edge skeleton running locally: REST + WebSocket.

Session bundle writer alive: manifest.json, session_trace.ndjson, telemetry.mcap, snapshots.

Mock arm path exercises the approved state machine before real hardware is attached.

# 15. Repo skeleton и implementation entry (frozen for Stage 1)

Цель этого блока: зафиксировать стартовую структуру mono-repo, минимальный объем bootstrap-кода и порядок входа в реализацию, не удаляя и не переопределяя ранее согласованные архитектурные решения.

## 15.1 Принцип mono-repo

Stage 1 ведется в одном mono-repo: API, доменная логика, адаптеры, конфиги, replay и тесты живут вместе.

api/ отвечает только за northbound surface: REST и WebSocket.

domain/ содержит state machine, handover-логику, slot semantics и object semantics.

adapters/ содержит все заменяемые интеграции: mock arm, hardware arm, vision, IMU, sEMG.

logging/ выделяется отдельно, потому что session bundle и replay — часть архитектуры, а не побочный вывод.

configs/ считается источником frozen runtime snapshots; активные конфиги копируются в каждую recorded session.

## 15.2 Root-level структура

third-arm/
├─ pyproject.toml
├─ README.md
├─ .env.example
├─ .gitignore
├─ configs/
├─ docs/
├─ src/third_arm/
├─ tests/
├─ scripts/
└─ sessions/

## 15.3 Week 0 success gate

repo создан локально на Mac и поднимается одной командой dev-run;

FastAPI edge skeleton живет локально и отдает /health, /status и /ws/stream;

session bundle writer пишет manifest.json, session_trace.ndjson, telemetry.mcap и snapshots;

state machine проходит through mock arm до task_complete без подключенного железа;

slot model загружается из configs/slots/*.yaml и попадает в session bundle snapshot.

# v0.16 — Актуализация пакета документов и текущее состояние

## Что изменено в пакете

Документация приведена к стабильному пакету из 4 основных файлов: PRD, архитектурное ТЗ, смета закупки XLSX и PDF-пакет по сборке/печатным деталям. Историческая информация сохранена; эта секция добавлена инкрементально.

## Текущее состояние реализации

Есть bootstrap-репозиторий Stage 1 с FastAPI shell, конфигами, state machine, logging/replay spine и mock arm. Следующий инженерный шаг — довести связку session/handover/artifacts до повторяемого e2e flow и только потом переходить к hardware bring-up.

## Главный источник правды

Для архитектурных инвариантов — Decisions/Execution Pack v0.15. Для продуктового контекста и долгосрочной логики — этот PRD. Для физической сборки и печати — отдельный PDF drawing pack.

## Зафиксированные инварианты

Stage 1 — desktop-first и operator-triggered; Stage 1.5 — observation overlay; Stage 2 — continuous vision; Stage 3 — multimodal/hybrid. Общий arm core + разные base modules. Northbound — REST + WebSocket, MQTT позже. logging/replay bundle, object slot model и state machine уже согласованы.

## Что печатается на 3D-принтере в Stage 1

| Код | Элемент | Печатать сейчас | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Dock base plate | Да | Несущая плита настольного dock, крепление arm core и сервисных зон |
| P-02 | Base/service housing | Да | Кожух/рамка базы, сервисный канал, посадка Pi/power зоны |
| P-03 | Shoulder link shell | Да | Первый силовой printed link вокруг проксимального шарнира |
| P-04 | Elbow housing | Да | Корпус локтевого узла |
| P-05 | Forearm link | Да | Дистальный link предплечья |
| P-06 | Wrist housing | Да | Корпус запястного узла / посадка под инструмент |
| P-07 | Gripper shells + pads | Да | Щечки/накладки простого захвата для кружки/фонарика/мяча |
| P-08 | Camera bracket reserve | Нет, резерв | Оставить геометрию и точки крепления, но не делать обязательным блокером Stage 1 |
| P-09 | Vertical support / bridge | Да | Опорная printed рама/стойка bench-сборки |
| S-01 | Slot tray | Да | Лоток source slots под кружку, фонарик и мяч |