Журнал проекта и открытые вопросы

Рабочий лог для дальнейших итераций по проекту «Третья рука»

| Статус | Draft v0.7 |
| --- | --- |
| Дата | 20.03.2026 |
| Назначение | Фиксировать допущения, решения, вопросы и дальнейшие обновления |

1. Зафиксированные решения на сейчас

• Проект трактуется как один продукт в трех стадиях, а не как три независимых проекта.

• Старт — с узкого handover-сценария, а не с универсальной третьей конечности.

• Архитектура — edge-first; сервер не входит в safety-critical real-time loop.

• OrcaHand используется как reference + software pattern library, но не как готовая механика.

• Stage 1 должен быть bench-safe и repeatable; wearable use — только light-duty.

2. Допущения v0.1

| ID | Допущение | Риск, если неверно |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Stage 1 может стартовать без vision | Потом придется переделывать pipeline позже |
| A-02 | Payload Stage 1 можно держать в low-mass envelope | Если нужен тяжелый инструмент, actuator choice меняется сразу |
| A-03 | Пользователь согласен на ugly-but-functional раннюю механику | Если нет, резко вырастет объем механического дизайна |
| A-04 | Pi 5 хватит как orchestration edge для Stage 1 | Если нет, нужен mini-PC раньше |
| A-05 | Первый сценарий ограничен несколькими объектами | Если нет, Stage 1 станет слишком широким |

3. Вопросы, на которые нужен ответ в следующей итерации

• Q-01. Какой целевой payload ты считаешь минимально полезным для Stage 1 / Stage 2 / Stage 3? (например 100 г / 250 г / 500 г)

• Q-02. Какой mounting preference ближе: пояс/бедро, плечо/торс, рюкзачная спина, комбинированный вариант?

• Q-03. Левая или правая сторона — какая базовая?

• Q-04. Какой первый набор объектов нужен: отвертка, маркер, винты, карточки, 3D-печатные детали, телефон, flashlight и т.д.?

• Q-05. Какой максимальный бюджет ты готов выделить на Stage 1 отдельно от уже имеющегося оборудования?

• Q-06. Готов ли ты использовать Li-ion/LiPo battery на теле, или на ранних стадиях лучше только внешнее питание/dock?

• Q-07. Нужен ли vision-модуль уже в Stage 1 или согласен отложить его до Stage 2?

• Q-08. Насколько тебе важна эстетика/«костюмность» в ранней версии по сравнению с чистой инженерной пользой?

• Q-09. Сколько времени в неделю ты реально готов отдавать сборке, печати, пайке и тестам?

• Q-10. Нужна ли сразу работа через удаленный сервер/VPS, или достаточно локального edge + синхронизации логов?

4. Следующая версия документов должна обновить

• Payload envelope и выбранный actuator track.

• Mount strategy: waist/hip vs torso/shoulder.

• Первый object set и handover zone.

• Состав Stage 1 kit и окончательную смету.

• Формат local server / VPS / telemetry sync.

• Реальный weekly capacity на сборку и тесты.

5. Журнал изменений

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 19.03.2026 | Создан стартовый лог и перенесены вопросы/допущения из PRD и TechSpec |

# v0.2 — Ответы пользователя и обновление открытых вопросов

Зафиксировано 19 марта 2026.

## Ответы, которые считаются принятыми

A-01. Payload envelope: Stage 1 — желание дойти до 500 г; Stage 3 — до 1 кг, если это не делает проект чрезмерно сложным.

A-02. Mounting пока не фиксируется; выбор нужно делать после анализа механики, автономности и безопасности. Рюкзак рассматривается как вероятный кандидат при тяжелой батарее.

A-03. Базовая рабочая сторона пользователя — правая.

A-04. Object set Stage 1: мячик, фломастер, кружка, полотенце, отвертка, фонарик.

A-05. Приоритетные объекты: кружка, фонарик, мячик. Мелкие предметы позже.

A-06. Handover modes: требуется поддержать все перечисленные способы выдачи как долгий вектор; Stage 1 начнет с одного дефолтного сценария подачи.

A-07. Самый тяжелый и сложный предмет сейчас — кружка; в будущем добавляется шнурок как усложняющий объект.

A-08. Tool-side quick change — must-have, но вероятно после Stage 2.5 или после Stage 3.

A-09. Budget Stage 1: ориентир 50 000 ₽.

A-10. Vision roadmap: Stage 1 без vision, затем Stage 1.5 с базовым vision, потом upgrade до Stage 2.

## Инженерная интерпретация этих ответов

I-01. 500 г для Stage 1 не стоит считать обязательным номиналом. В рабочей документации это переводится в target 300 г / stretch 500 г.

I-02. Кружка допускается в раннем scope только как пустая либо закрытая крышкой. Открытая жидкость переносится дальше.

I-03. Полотенце и будущий шнурок считаются deferred-object class: они требуют отдельной ветки по deformable-object manipulation.

I-04. Быстросменный tool-side не является MVP, но интерфейс под него резервируется уже в arm core.

I-05. Mounting choice будет приниматься после bench-safe PoC и сравнительной оценки пояс/рюкзак/верхний торс.

## Открытые вопросы v0.2

Q-09. Под “кружкой” мы фиксируем пустую кружку, кружку с крышкой или допускаем частично заполненную?

Q-10. Какой дефолтный сценарий handover является главным для Stage 1: поднести и удержать, вложить в ладонь или просто вывести в зону захвата?

Q-11. Какая максимальная дальность выдачи от базы допустима в Stage 1?

Q-12. Нужна ли переносимость между bench-dock и wearable-base без перекалибровки, или допустим отдельный профиль калибровки?

Q-13. Насколько критична эстетика корпуса Stage 1 по сравнению с чистой функциональностью?

## v0.3 — Дополнительные ответы пользователя и решение по tool-side

A-10. Кружка идет по лестнице зрелости A→C: сначала пустая, затем немного заполненная как stretch case.

A-11. Сценарии выдачи A/B/C нужны все, но не как единое требование Stage 1. Они интерпретируются как поэтапная зрелость handover.

A-12. Рабочая дальность v1 зафиксирована как 30–35 см.

A-13. Эстетика Stage 1 — между B и C: нужен функциональный, но визуально собранный прототип.

D-01. Решение по сменному tool-side принято: интерфейс заложить в Stage 1, manual swap end-effectors — Stage 2, quick-change / hot-swap — Stage 3.

D-02. Stage 1 default handover mode: A. Stage 1 stretch: C. Stage 2 adds B.

## Оставшиеся ключевые вопросы после v0.3

Какой mount strategy победит после грубой оценки torque/battery/safety: waist/hip, backpack, shoulder/torso hybrid?

Нужна ли Li-ion battery on-body уже в Stage 1 body-mode, или bench+docked power остается основным режимом?

Сколько часов в неделю реально доступно на печать, сборку, пайку и тесты?

Нужен ли локальный сервер на отдельном мини-ПК/домашнем узле уже на первом цикле, или достаточно Pi 5 + sync later?

## v0.4 — Desktop-first decision and mount deferral

Зафиксировано 19 марта 2026.

R-01. Подход к Stage 1 изменен: сначала настольный безопасный прототип на dock base, затем примерка core-модуля к телу и отдельный mount study.

R-02. Решение по конкретному mount (waist/hip vs backpack/spine vs torso/shoulder) не принимается до появления живого настольного прототипа.

R-03. Финальный шаг Stage 1: проработка mount-кандидатов по реальным массо-габаритным и кинематическим данным.

Q-next. После bench validation нужно ответить только на один вопрос: какой mount показывает лучший баланс comfort, safety, reach и interference.

# v0.5 — решение по модульной базе и разделению desk/body архитектуры

Зафиксировано 19 марта 2026.

## Принятое решение

B-01. Общим между desktop и wearable режимами должен быть arm core, а не одинаковый base shell.

B-02. Нужен единый arm-base interface: механический замок, питание, связь, emergency line.

B-03. Desktop Dock Module считается primary base для Stage 1 и может содержать compute/power; body-module проектируется позже по результатам mount study.

B-04. Для wearable режима допускается разнос battery pack и compute по отдельным подмодулям (belt/backpack/body plate), а не жесткая интеграция всего в mount base.

B-05. Body-mount hardware и носимые батарейные решения не закупаются до завершения Stage 1 bench validation.

## Что это меняет

Stage 1 теперь еще четче трактуется как desktop-dock validation arm core.

ТЗ на wearable module переносится на gate между Stage 1 и Stage 2.

BOM Stage 1 упрощается: меньше риска купить не тот mount/harness заранее.

Архитектура сервера и edge-контроля не меняется: safety loop остается локальным.

# v0.6 — решение по server interface и uplink

Зафиксировано 19 марта 2026.

SI-01. Northbound interface к серверу не входит в safety-critical loop. Сервер не управляет приводами напрямую.

SI-02. Stage 1 desktop dock получает локальный SBC/gateway. Референс: Raspberry Pi 5 class device.

SI-03. Для Stage 1 primary programming/diagnostics path — Ethernet или локальный service-кабель; Wi‑Fi — secondary convenience channel.

SI-04. Для Stage 1.5/2 Wi‑Fi используется для телеметрии, live-monitoring, UI, загрузки конфигов и не-критичных brain services.

SI-05. Логи и session bundles пишутся локально и синхронизируются с сервером позже при необходимости.

SI-06. Если в wearable-alpha понадобится более компактный compute package, допускается переход на CM5-class module без смены общей northbound архитектуры.

# v0.7 - Northbound Protocol Contract fixed

Зафиксировано 20 марта 2026.

## Принятое решение

N-01. Выбран Variant 2: REST + WebSocket как базовый northbound contract; MQTT добавляется позже как telemetry/event bus при росте системы.

N-02. Northbound трактуется как service/control plane между edge/base module и сервером; он не должен участвовать в safety-critical real-time loop.

N-03. Серверу запрещен прямой доступ к actuator bus и raw motor commands.

N-04. Stage 1 должен работать offline-first: при потере uplink edge сохраняет логи локально и синхронизирует их позже.

N-05. Влияние на BOM ограничено сервисной связностью; отдельный обязательный сетевой стек сверх edge compute не требуется.

## Что закрыто этим решением

Определен северный архитектурный контракт для логов, конфигов, программирования, live UI и будущих 'мозгов'.

Снят риск раннего ухода в избыточную gRPC-first или MQTT-first архитектуру.

Открыт следующий шаг: freeze initial message schema and endpoint list for Stage 1 API.

6. Новые решения v0.8

Freeze Stage 1 API: REST/HTTPS + single WebSocket stream; MQTT reserved as extension path.

Freeze message families: status, telemetry, event, fault, ack, artifact.

Freeze documentation split: OpenAPI for HTTP, AsyncAPI for WebSocket/MQTT.

Freeze rule: no direct server access to actuator bus or raw motor commands.

7. Следующий архитектурный узел

Freeze state machine for handover scenario.

Freeze object slot model and source-slot semantics for mug / flashlight / ball.

Freeze replay/logging bundle structure.

After that: BOM freeze and implementation start of Stage 1 edge skeleton.

8. v0.9 — Stage 1 state machine frozen

Зафиксировано 21 марта 2026.

Выбран вариант B как рабочая Stage 1 state machine: отдельные system states и отдельные task states handover.

Заморожены ключевые состояния: boot, self_check, idle, homing, ready, task_arming, acquire, lift, present, transfer_wait, release, retract, task_complete, task_aborted, safe_stop, fault, recovering, shutdown.

Принято правило: task_aborted не равен fault; safe_stop не равен fault.

Каждый transition должен публиковаться как event и сохраняться в session bundle.

Следующий архитектурный узел: object slot model и source-slot semantics.

9. v0.10 — Object slot model and vision roadmap frozen

Зафиксировано 22 марта 2026.

Принят structured slot model как основа Stage 1: ObjectType, SlotDefinition, PlacementProfile, RuntimeSlotState.

source_slot определяется как semantic slot ID, а не как world-pose объекта.

Для Stage 1 frozen три source slots: mug / flashlight / ball.

Подтверждено, что vision обязателен не позже Stage 2; Stage 1.5 — observation overlay, Stage 2 — mandatory continuous vision, Stage 3 — hybrid or scene-first with fallback to slot mode.

Следующий архитектурный узел: logging / replay bundle structure.

# 10. v0.11 — Logging / replay bundle contract frozen

Зафиксировано 23 марта 2026.

Принят Logging / Replay Bundle Contract v1.0.

Stage 1 стартует с Variant 2: manifest + snapshots + session_trace.ndjson + telemetry.mcap + artifacts.

Stage 2 развивается к Variant 3: richer MCAP channels, rotation/splitting policy, stronger trace correlation, optional upload hooks.

Принцип разделения: application trace в NDJSON, high-volume runtime streams в MCAP.

Следующий шаг после freeze: BOM freeze и вход в реализацию Stage 1.

# 11. v0.12 — Operator trigger / camera-ready / sensor roadmap frozen

Зафиксировано 23 марта 2026.

Stage 1 трактуется как operator-triggered, а не как vision-first или EMG-first.

Камера резервируется уже в Stage 1 конструктивно и по возможности закупается заранее, но не блокирует первый handover demo.

Stage 1.5 включает observation overlay. Stage 2 требует continuously running vision. Stage 3 — multimodal fusion with vision + IMU + sEMG.

Физический trigger и E-stop признаны обязательными элементами Stage 1 BOM.

IMU moved to buy-soon / early side-channel. sEMG preserved as later multimodal layer and parallel R&D path.

Следующий шаг: BOM freeze и implementation entry plan.

# 12. v0.13 — BOM freeze approved; adaptive procurement policy accepted

Зафиксировано 23 марта 2026.

Пользователь подтвердил BOM freeze как рабочую точку входа в закупку и реализацию Stage 1.

Разрешены рыночные замены и уточнения в процессе закупки при сохранении архитектурных инвариантов и согласованного stage roadmap.

Следующий шаг: implementation entry plan и переход к конкретному порядку сборки Week 0–2.

# 14. v0.14 — Launch basket and repo skeleton approved

Зафиксировано 23 марта 2026.

Подтвержден переход от концептуального BOM freeze к launch basket with market-adaptive substitutions.

Зафиксирована трехкорзинная закупочная схема: must-buy now / buy-soon / defer.

В качестве software entry зафиксирован mono-repo с разделением api / domain / adapters / logging / configs / tests.

Следующий практический шаг: собрать launch basket и поднять edge skeleton, session bundle writer и mock arm до hardware bring-up.