BOM, смета и печатные элементы

Проект «Третья рука»: закупка, printables, варианты железа и инструменты

| Статус | Draft v0.7 |
| --- | --- |
| Дата | 20.03.2026 |
| Важно | Смета ориентировочная. Часть строк — по текущим онлайн-ценам, часть — инженерная оценка на расходники и оснастку. |

Предпосылка: Ниже смета не претендует на закупку в один клик. Ее задача — быстро показать порядок бюджета и где реальные «деньгоемкие» места. Самые дорогие развилки — actuators, compute и vision.

1. Закупочная стратегия

• Track A / Cost-first PoC: Feetech bus servos + Pi 5 + минимум сенсоров. Подходит для desktop-first Stage 1.

• Track B / Balanced alpha: Stage 1 на Feetech, Stage 2 upgrade proximal joints и vision.

• Track C / Robustness-first: DYNAMIXEL X-series раньше, выше цена, но лучше экосистема и tooling.

2. Кандидаты по reuse и совместимости с OrcaHand

| Компонент | Зачем | Совместимость с reuse-подходом |
| --- | --- | --- |
| Feetech ST/SC servos | Дешевый вход в serial bus servos | Высокая: в orca_core есть feetech_client и motor abstraction [S2] |
| DYNAMIXEL XL/XM | Более зрелая экосистема, выше цена | Высокая: dynamixel-sdk уже в зависимостях и есть dynamixel_client [S3] |
| Pi 5 / mini-PC | Edge compute | Нейтрально; живет над device layer |
| MyoWare 2 + BNO085 | sEMG + IMU stack | Новый слой, напрямую в OrcaHand не встроен |
| Dock + printed arm parts | Собственная механика | Нужно делать с нуля |

3. Смета Stage 1 — базовый PoC

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feetech STS3215 servo | 5 | 24.35 EUR | 121.75 EUR | 3-4 оси + gripper, бюджетный serial bus entry [S14] |
| Waveshare ST/SC servo adapter | 1 | 4.90 EUR | 4.90 EUR | USB/UART bridge for ST/SC bus [S15] |
| Raspberry Pi 5 8GB | 1 | 127.90 EUR | 127.90 EUR | Edge compute for logging + control orchestration [S16] |
| MyoWare 2 muscle sensor | 1 | 51.77 EUR | 51.77 EUR | Pilot sEMG channel [S17] |
| EMG pads pack | 1 | 11.84 EUR | 11.84 EUR | Consumable for sEMG pilot [S17] |
| BNO085 breakout | 2 | 27.45 EUR | 54.90 EUR | IMU pair for arm/body state [S18] |
| Printed plastic / inserts / bearings / fasteners | lot | ~110 EUR | ~110 EUR | Engineering estimate |
| PSU / buck converters / wiring / connectors | lot | ~60 EUR | ~60 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 1 base estimate: около 543-550 EUR без учета уже имеющегося 3D-принтера, инструмента и стоимости собственного времени.

Почему не даю ложную точность: У servo-экосистем, крепежа, подшипников и питания разброс цен существенный. Для Stage 1 этого достаточно, чтобы понять порядок бюджета и не переобещать полезную нагрузку.

4. Смета Stage 2 — wearable alpha

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upgrade proximal actuators (option A: 2x XM430-W350-T) | 2 | 269.90 USD | 539.80 USD | Robotis official pricing/specs, strong candidate for shoulder/elbow upgrade [S21] |
| ROBOTIS U2D2 | 1 | 55.95 EUR | 55.95 EUR | USB/TTL bridge for Dynamixel [S20] |
| OAK-D Lite | 1 | 192.95 EUR | 192.95 EUR | Vision for object/context estimation, optional in late Stage 2 [S19] |
| Extra MyoWare 2 + pads | 1 set | ~63.61 EUR | ~63.61 EUR | Second muscle channel [S17] |
| Wearable mount, straps, soft pads, harness mockups | lot | ~120 EUR | ~120 EUR | Engineering estimate |
| Battery / protected power path / enclosure | lot | ~90 EUR | ~90 EUR | Engineering estimate |
| Extra printed parts and covers | lot | ~70 EUR | ~70 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 2 alpha estimate: примерно 900-1,350 EUR поверх Stage 1, если делать умеренный upgrade. Если сразу идти в robustness-first actuator track, бюджет становится ближе к верхней границе.

5. Смета Stage 3 — platformization

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini-PC N100-class | 1 | ~205-220 EUR | ~205-220 EUR | Local experiment server / heavier tooling [S16 plus price comparison notes] |
| Second base / dock improvements | lot | ~120 EUR | ~120 EUR | Engineering estimate |
| Quick-swap end-effectors / cartridges | lot | ~100 EUR | ~100 EUR | Engineering estimate |
| Extra sensors / spares / backup actuators | lot | ~250-600 EUR | ~250-600 EUR | Depends on chosen actuator ecosystem |
| Data capture fixtures / experiment rig | lot | ~100 EUR | ~100 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 3: ориентир 700-1,500 EUR сверху, но здесь уже зависит не только от железа, а от того, насколько широкий platform scope ты захочешь.

6. Printables / список элементов для печати

6.1 Stage 1

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Основание dock | Плоская база с точками крепления, кабель-каналом и узлом home position | PETG/ABS |
| P-02 | Корпус base-joint | Кожух под proximal servo и крепеж | PETG/ABS |
| P-03 | Плечевой link | Основной легкий рычаг | PETG + металл/карбон при необходимости |
| P-04 | Локтевой link | Второй рычаг | PETG |
| P-05 | Wrist housing | Корпус для wrist axis и end-effector mount | PETG |
| P-06 | End-effector shell | Корпус простого gripper/tool holder | PETG/TPU mixed |
| P-07 | Кассета объектов | Органайзер под 3-5 объектов | PLA/PETG |
| P-08 | IMU case | Крепления IMU на arm/body | PETG/TPU |
| P-09 | Cable clips / guides | Укладка кабеля по arm | PETG/TPU |

6.2 Stage 2

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-10 | Wearable base plate | База на пояс/торс | PETG/ABS |
| P-11 | Quick-release bracket | Съем arm core с dock на body base | PETG + metal inserts |
| P-12 | Battery enclosure | Корпус безопасного питания | PETG/ABS |
| P-13 | Harness adapters | Переходники под ремни/лямки | TPU/PETG |
| P-14 | Safety shrouds | Защита pinch points near body | TPU/PETG |

6.3 Stage 3

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-15 | Dual-base interface plate | Унификация dock/wearable mounts | PETG/ABS |
| P-16 | Tool cartridges | Сменные держатели предметов/инструментов | PETG/TPU |
| P-17 | Maintenance jig | Оснастка для калибровки и сборки | PLA/PETG |
| P-18 | Protective cosmetic shells | Закрытие конструкции и UX-polish | PETG/ASA |

7. Инструменты и оснастка, которых не стоит забывать

• Набор шестигранников / отверток / резьбовых вставок.

• Паяльник и базовый набор по проводке.

• Термоусадка, JST/servo connectors, multimeter.

• Небольшой bench PSU или стабилизированный источник питания.

• Клей/фиксаторы резьбы/проставки/подшипники.

• Мягкие прокладки и straps для body-mode — не закупать в первую очередь; перенести после bench validation и mount study.

8. Decision log и вопросы для закупки

| ID | Вопрос | Почему критично |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Какой payload целимся держать уже в Stage 1? | От этого зависит actuator class |
| B-02 | Можно ли начать без body battery? | Сильно снижает риск и сложность |
| B-03 | Есть ли предпочтение: Feetech-first или Dynamixel-first? | Меняет стоимость и software friction |
| B-04 | Нужно ли vision сразу? | OAK-D Lite резко повышает бюджет |
| B-05 | Насколько важен внешний вид на ранней стадии? | Влияет на объем печатных кожухов и времени |

Источники

[S14] Eckstein: Feetech STS3215 current retail price and specs — https://eckstein-shop.de/Feetech-STS3215-74V-19kgcm-plastic-case-metal-gear-magnetic-code-dual-shaft-TTL-serial-servo

[S15] BerryBase: Waveshare ST/SC serial bus servo adapter board current retail price — https://www.berrybase.de/en/waveshare-serial-bus-servo-adapter-board-253-st-sc-series-controller-for-robot-arm-hexapod

[S16] BerryBase: Raspberry Pi 5 8GB current retail price — https://www.berrybase.de/en/raspberry-pi-5-8gb-ram

[S17] Antratek: MyoWare 2 sensor current retail price — https://www.antratek.de/myoware-2-0-muscle-sensor-basic-kit

[S18] BerryBase / DigiKey: BNO085 breakout and chip current retail price — https://www.berrybase.de/en/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085-bno080

[S19] MyBotShop / pib.Shop / Luxonis: OAK-D Lite current retail price — https://www.mybotshop.de/Luxonis-DepthAI-OAK-D-Lite_1

[S20] MyBotShop/Reichelt/Funduino: ROBOTIS U2D2 current retail price — https://www.mybotshop.de/ROBOTIS-DYNAMIXEL-U2D2_1

[S21] ROBOTIS XM430-W350-T official specs and price — https://en.robotis.com/shop_en/item.php?it_id=902-0124-000

[S22] ROBOTIS / MYBOTSHOP: XL330-M288-T official specs and retail price — https://en.robotis.com/shop_en/item.php?it_id=902-0163-000

# v0.2 — Бюджетные рамки и влияние object set

Уточнения после фиксации бюджета в 50 000 ₽ и выбора объектов для Stage 1.

Бюджетная цель Stage 1: около 50 000 ₽ с закупкой в РФ. Это ограничивает выбор приводов, батареи и vision на первом цикле.

Payload 500 г допустим как stretch goal, но не должен быть базой закупки, иначе Stage 1 легко выйдет за бюджет.

Кружка — самый нагружающий предмет из списка. Для первого цикла разумно считать пустую кружку либо кружку с крышкой.

Полотенце исключается из Stage 1 BOM, потому что для него понадобятся иной end-effector и другой уровень sensing/control.

Quick-change tool-side не закупается как MVP, но интерфейс крепления закладывается в печатные детали.

## Приоритет объектов и следствие для механики

| Объект | Приоритет | Вывод для Stage 1 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Кружка | Высокий | требует устойчивой ориентации и более жесткого захвата/ложемента | в scope с ограничением |
| Фонарик | Высокий | удобный цилиндрический объект для ранней отработки handover | в scope |
| Мячик | Высокий | безопасный объект для motion/handover тестов | в scope |
| Фломастер | Средний | подходит как простой легкий объект | позже |
| Отвертка | Средний | нужна безопасная ориентация и защита от острых частей | позже |
| Полотенце | Низкий/отложен | деформируемый объект — другой класс задачи | out of scope |

## Печатные элементы, которые теперь обязательны

Ложемент/держатель под кружку или безопасный цилиндрический holder.

Универсальный держатель под цилиндрические объекты малого диаметра (фонарик/маркер).

Мягкие накладки/вкладыши в зону захвата для безопасного контакта.

Интерфейсный фланец arm-core -> future tool-side quick-change.

Bench-dock для отладки без нагрузки на тело.

# v0.3 — Влияние новых решений на BOM и печатные детали

Сменный tool-side теперь зафиксирован по этапам: Stage 1 — без quick-change hardware, но с закладкой стандартного интерфейса; Stage 2 — ручная смена насадок; Stage 3 — quick-change module. Это позволяет не тратить бюджет Stage 1 на лишний механизм фиксации.

Из-за требования по внешнему виду Stage 1 в BOM и printables стоит сразу учитывать простые cosmetic shells / cable covers / service lids, но не дорогие декоративные элементы.

Target reach 30–35 см и object set с пустой кружкой требуют бережно держать массу distal links и gripper. Поэтому в первой смете приоритет у легкого utility gripper и у печатных деталей с разумной, а не избыточной толщиной.

Слегка заполненная кружка считается stretch test case и не должна диктовать выбор железа для первой закупки.

## Дополнить список печатных элементов Stage 1

Сервисные крышки и аккуратные кожухи для привода/проводки.

Стандартная площадка-интерфейс под future tool-side modules.

Фиксатор/ложемент под пустую кружку и utility grip pads для фонарика.

Базовый handover waypoint marker / dock-side guiding fixture.

## Изменения v0.4

Stage 1 смета теперь трактуется как bench-first и не включает обязательную закупку body-mount harness/straps/backpack frame.

Приоритет закупки: dock plate, bench PSU/питание, защитные кожухи, кабель-менеджмент и стабильная кассета объектов.

Mount-related hardware переносится в post-bench package review; это сохраняет бюджет ближе к целевому ограничению и уменьшает риск купить неподходящий mount раньше времени.

9. Обновление BOM/закупки v0.5 — split base modules

Изменение закупочной логики: Stage 1 закупается как desktop-dock kit. Покупки под body-mode переносятся до завершения mount study. Не закупать заранее straps/harness/battery vest “вслепую”.

Stage 1 must buy: desk dock structure, bench PSU or dock power solution, arm-core electronics and common arm-base connector set.

Defer to post-Stage-1: wearable frame parts, harness, belt/backpack integration hardware, body-safe padding, body battery carrier.

Battery decision: для bench-first режима предпочтителен внешний источник или батарея в desktop dock; для body-mode батарейный модуль рассматривается как отдельный subassembly, а не как обязательная часть общего base shell.

10. Обновление v0.6 — сервисная связность и uplink kit

Если Stage 1 идет на Raspberry Pi 5, отдельный Wi‑Fi модуль не закупается: у Pi 5 уже есть Gigabit Ethernet и dual-band 802.11ac Wi‑Fi/BLE [S23][S24].

В Stage 1 стоит предусмотреть service Ethernet cable, USB service cable и базовую dock-side сеть/роутер only if needed for bench lab.

Для Stage 2/3 при переходе к более компактному wearable compute возможно рассмотреть CM5-class модуль с wireless option [S25].

В BOM не закладывать отдельный cellular/LTE uplink на ранних стадиях: он не добавляет ценности bench-first циклу и усложняет питание/корпус.

[S23] Raspberry Pi 5 official product page/specs — https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[S24] Raspberry Pi computer hardware documentation — https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

[S25] Raspberry Pi Compute Module 5 / compute module docs — https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/ ; https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/compute-module.html

11. Обновление v0.7 - northbound stack and minimal network kit

Northbound contract выбран как REST + WebSocket baseline, MQTT later. Это означает, что Stage 1 не требует отдельного брокера, LTE-модема или специализированного сетевого железа как обязательной закупки.

Minimal must-have for Stage 1: service Ethernet cable, USB service cable, локальное хранилище на edge и базовый dev workstation/server endpoint для приема логов и артефактов.

Optional later: lightweight MQTT broker/container on existing server or local workstation when появится реальная многоподписочная телеметрия.

No change to core mechanical BOM: northbound decision влияет прежде всего на edge software stack и сервисную связность, а не на arm-core mechanics.

9. Изменения v0.8 — software/API freeze impact

Железо Stage 1 не пересматривается. Freeze northbound contract почти не влияет на arm-core BOM. Изменения касаются только сервисного edge-слоя и набора пакетов/образа для Raspberry Pi 5.

| Позиция | Нужно покупать | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельный Wi-Fi модуль | Нет | unchanged | Используется встроенный Wi‑Fi Pi 5 |
| MQTT broker hardware | Нет | deferred | Нужен только при Stage 1.5/2+, можно запускать как сервис |
| Service Ethernet cable / switch | Опционально | recommended | Удобно для dev/debug и первичной настройки |
| Software artifacts: OpenAPI + AsyncAPI specs | Нет, но надо сделать | new task | Входят в software deliverables Stage 1 |

12. Обновление v0.9 — влияние state machine freeze на BOM

Новый freeze по state machine почти не меняет железо, но фиксирует несколько инфраструктурных требований к Stage 1 bench kit.

Обязателен локальный edge storage для append-only session bundles и replay-логов.

Нужна удобная сервисная кнопка или UI-эквивалент для safe stop / abort / home.

Желательно предусмотреть простую индикацию state: idle / ready / handover / safe_stop / fault.

No change to core mechanical BOM: основные отличия касаются wiring discipline, local storage и операторского интерфейса.

13. Обновление v0.10 — влияние slot/vision roadmap на BOM

Stage 1 core BOM не переводится в camera-first режим. Однако freeze по object slot model и обязательному vision roadmap создает новый резерв по hardware и печатным компонентам.

Stage 1: обязательны три печатных source-slot fixtures под кружку, фонарик и мячик.

Stage 1.5: резервируем место и питание под RGB/RGB-D камеру и базовый mounting bracket.

Stage 1.5/2: желательно предусмотреть inexpensive fiducial workflow (например, printable tags) для pose refinement и debug.

Stage 2+: perception compute и camera selection могут потребовать отдельного BOM freeze после bench validation.

# 14. v0.11 — Logging / replay impact on BOM

The logging/replay freeze does not change the mechanical core BOM, but it adds clear storage and data-handling requirements.

Stage 1 desktop dock must include reliable local storage sized for repeated session bundles and MCAP capture.

Edge compute must support simultaneous control, NDJSON trace writing, and lightweight MCAP recording without destabilizing motion loop.

Stage 1.5/2 should reserve storage growth and optional removable/offload path for larger perception bundles.

No mandatory cloud dependency is introduced; upload/export remains optional and northbound-supervisory only.

# 15. v0.12 — BOM freeze proposal with sensor/input staging

Разделение закупки теперь идет по трем корзинам: must-buy now, buy-soon, defer. Это позволяет сохранить Stage 1 быстрым, но не потерять камеру и multimodal roadmap.

## 15.1 Must-buy now (Stage 1 blocker set)

| Элемент | Зачем нужен | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 + storage | Edge compute, API, logging/replay | Must-buy now | Core Stage 1 control plane |
| Power path + PSU + regulators | 24V rail and local power split | Must-buy now | Without this there is no bring-up |
| Servos / motion set | Arm actuation | Must-buy now | Stage 1 mechanical core |
| Desktop dock structure + flange | Bench-safe base | Must-buy now | Stage 1 is desktop-first |
| E-stop | Safety | Must-buy now | Hardwired safety path |
| Physical trigger (button or footswitch) | Main user stimulus for Stage 1 | Must-buy now | Hands-busy operation |
| Fixed slots: mug / flashlight / ball | Structured workspace | Must-buy now | Supports slot-first Stage 1 |
| Camera-ready bracket + cable path | Reserve for Stage 1.5/2 vision | Must-buy now | Cheap now, costly later if omitted |

## 15.2 Buy-soon (Stage 1.5 / early Stage 2 enablement)

| Элемент | Зачем нужен | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| One camera: OAK-D Lite or Pi camera/AI Camera | Observation overlay and later continuous vision | Buy-soon | Prefer one purchase that can survive into Stage 2 |
| IMU module (e.g., BNO085-class) | Body-side gesture/posture experiments | Buy-soon | Earlier and simpler than sEMG |
| Basic lighting / mount accessories | Vision stability | Buy-soon | Often more important than raw camera spec |
| Service wiring / cable upgrades | Cleaner expansion path | Buy-soon | Helps avoid rework when camera goes live |

## 15.3 Defer (Stage 2/3 or parallel R&D)

| Элемент | Зачем нужен | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| sEMG channels / kits | Multimodal intent input | Defer / parallel R&D | Not a Stage 1 blocker; placement-sensitive |
| Wearable mount hardware | Body deployment | Defer | After bench validation only |
| Quick-change tool-side | Platform convenience | Defer | Not needed for first handover loop |
| Higher-end perception compute | Scene-first perception | Defer | Only once Stage 2 camera loop is proven |

## 15.4 Recommendation

For Stage 1, buy the operator-triggered set immediately and reserve camera integration physically. Buy the actual camera early if budget allows a single non-throwaway purchase; otherwise defer only the camera body, not the mount, cable path, and software hooks.

# 16. v0.13 — BOM freeze accepted with market-adaptive substitutions

BOM freeze is now approved as a purchasing baseline, not as a rigid parts list. During procurement, parts may be swapped for locally available equivalents from RF/CN markets as long as they stay inside the agreed performance envelope and preserve architecture-critical contracts.

## 16.1 Practical buying rule

Must-buy now items remain blockers for Stage 1 start and should not be demoted during substitution.

Buy-soon items may slide by a short interval, but camera path and mounting reservation must remain in the first build.

Defer items must not sneak back into the first purchase basket unless a concrete integration gain outweighs complexity.

## 16.2 Stage 1 launch gate

Edge compute is online and serves REST + WS.

Session bundles are written successfully.

Physical E-stop and trigger are installed and tested.

Desktop dock and source slots are assembled.

One object class completes present_hold end-to-end.

# 9. Stage 1 Launch Basket Freeze Proposal (v0.14)

Intent. Separate immediate purchases from acceleration purchases and deferred items so procurement can adapt to RF/China market reality without destabilizing the approved architecture.

## Must-buy now

Raspberry Pi 5 class edge compute node + local storage.

24V PSU, DC/DC modules, fuse/protection parts, terminal blocks, and wiring accessories.

Stage 1 motion hardware, desktop dock hardware, arm-base interface hardware, fasteners, and printed structural parts.

E-stop and one physical trigger (push button or footswitch).

Printed source slots for mug / flashlight / ball.

Camera-ready mount, bracket geometry, and cable path reserved in the dock.

## Buy-soon

Preferred vision option: OAK-D Lite.

Lower-cost vision option: Raspberry Pi Camera or Raspberry Pi AI Camera.

One BNO085/BNO086-class IMU module.

Bench lighting and small serviceability upgrades.

## Defer

sEMG sensor stack as a primary control path.

Wearable mount hardware and body-side battery / harness hardware.

Quick-change tool-side hardware.

High-end scene-first perception compute.

## Procurement rule

Substitutions are acceptable if they preserve the architectural invariants and do not remove camera-ready geometry, operator-triggered control, or replay-capable edge logging.

Any substitution that changes bus strategy, rail voltage, safety loop, or edge-first control policy requires explicit review.

# 10. Software bootstrap basket / Stage 1 entry

Must-have non-hardware artifacts: mono-repo skeleton, pyproject.toml, FastAPI edge skeleton, session bundle writer, mock arm adapter.

Must-have operator layer: Web UI / local browser operator page, physical trigger, E-stop.

Must-have config layer: stage1_desktop.yaml, stage1_slots.yaml, stage1_objects.yaml.

Buy-soon software add-ons: camera driver integration stub, IMU adapter stub, AsyncAPI/OpenAPI exported specs.

Defer: production OTA/update tooling, cloud pipeline, multi-device fleet control, full wearable-mode software package.