PRD проекта «Третья рука»

Модульная супернумерарная конечность для intent-driven handover: desktop-first Stage 1 -> Stage 2 -> Stage 3

| Статус | Draft v0.7 |
| --- | --- |
| Дата | 20.03.2026 |
| Контекст | Первичная версия по результатам анализа идеи, open-source базы OrcaHand и актуальных исследований |
| Цель документа | Зафиксировать продуктовую концепцию, стадии развития, roadmap, ограничения, критерии успеха и вопросы к уточнению |

Ключевой тезис: Это один проект в трех стадиях. Stage 1 нужен не ради демонстрации, а как контролируемый вход в Stage 2. Stage 3 не проектируется «с нуля», а вырастает из проверенного handover-контура и модульной архитектуры.

1. Executive summary

Проект «Третья рука» — это wearable-first модульная супернумерарная конечность, которая подает предметы и инструменты по намерению пользователя. Базовая логика — shared control: пользователь задает намерение, система отвечает за подвод, ориентацию, стабильность и safety envelope. Исследовательская траектория хорошо совпадает с тем, что сейчас происходит в направлении human sensorimotor augmentation и supernumerary robotic limbs [S7][S8][S10].

Принципиальное решение этой версии: не пытаться строить универсальную «третью руку общего назначения». Первый ценный продукт — система handover в узком сценарии, с локальным real-time контуром и выносом на сервер только телеметрии, обучения и конфигов.

OrcaHand рассматривается не как готовая механическая база для руки-манипулятора, а как сильный референс и частично reusable software stack. В репозитории уже есть: абстракция hardware-клиентов, YAML-конфиги моделей, скрипты tension/calibration/neutral, FastAPI-обвязка устройства, mock/test harness и URDF/MJCF-описания [S2][S3][S4][S5][S6]. Это дает выигрыш по времени, но не снимает необходимости делать собственную механику, калибровку и логику handover.

2. Почему это направление выглядит состоятельным

• Человеко-ориентированный смысл. Проект усиливает человека, а не просто автоматизирует манипулятор.

• Сильный долгий вектор. HARIA и соседние исследования прямо идут в сторону wearable interfaces + AI-powered supernumerary limbs [S7].

• Реальный узкий вход. Handover — отдельная инженерная задача с уже сложившимся исследовательским полем [S9].

• Правильный уровень сложности. sEMG полезен для считывания намерения, но в одиночку нестабилен; поэтому мультимодальная связка sEMG + IMU + context model выглядит взрослым выбором [S8][S12][S13].

• Технологический рычаг. Через OrcaHand можно ускорить device-layer и tooling, а не тратить время на изобретение всей сервисной обвязки заново [S2][S3][S4].

3. Product vision

Визия: создать модульную систему физического расширения человека, где один и тот же манипулятор может работать в режиме настольного dock-ассистента и в режиме body-mounted «третьей руки», а человек взаимодействует с ним не через ручное покомпонентное управление, а через намерение, контекст и shared autonomy.

3.1 Product promise

• Не заменять руки пользователя, а разгружать их во время первичной задачи.

• Подача должна быть своевременной, предсказуемой и безопасной.

• Критический контур должен жить на edge-устройстве; сервер не участвует в real-time safety loop.

• Механика должна быть модульной: arm core + dock base + wearable base + сменные end-effectors.

3.2 Non-goals для v0.1-v1.0

• Не проектировать full-body suit или armored exoskeleton.

• Не обещать универсальный grab-anything манипулятор.

• Не делать medical device-позиционирование на ранней стадии.

• Не делать облако обязательным для базовой работы.

4. Пользовательский сценарий и JTBD

Базовый JTBD: «Когда мои две руки заняты основной задачей, мне нужен третий ассистент, который без долгого отвлечения подаст нужный предмет или инструмент в удобной ориентации и зоне захвата».

| Сценарий | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место / стол | Фиксированная кассета объектов; вызов по триггеру | Контекстная подача следующего объекта | Автоподготовка + сменные tool-модули |
| Ношение на теле | Опциональный body-mode с ограниченным payload | Полноценный wearable alpha | Стабильный dual-mode: body + dock |
| Уровень автономии | Низкий / user-triggered | Средний / shared control | Высокий / anticipatory + personalized |
| Сенсоры | IMU + кнопка/gesture; sEMG pilot | sEMG + IMU + session context | sEMG + IMU + vision + персонализация |

Решение v0.4: Stage 1 перестраивается в desktop-first логику. Сначала собирается bench-safe настольный прототип на dock base, затем тем же Stage 1 завершается geometry study и проработка mount-candidate на теле по готовому манипулятору. Такой порядок снижает риск ошибиться с mounting position до того, как понятны реальный payload, габариты, центр масс, вибрации и требования к безопасности.

5. Стадии продукта

5.1 Stage 1 — Третья рука-податчик по вызову

Описание: Bench-first / wearable-lite система с ограниченным набором объектов и фиксированной зоной выдачи. Управление: явный триггер (кнопка/gesture) плюс простой intent классификатор.

Главная цель: Доказать механику handover, базовую безопасность, повторяемость и пригодность software stack.

• Ограничить набор объектов до 3-5 предметов и одну кассету/органайзер.

• Фиксировать одну зону handover в bench-режиме; handover zone рядом с ведущей рукой проверять на финальном geometry study.

• Основной deliverable Stage 1: безопасный настольный dock и repeatable bench flow; body mount не является обязательным deliverable этой стадии до финального mount study.

• Финальный шаг Stage 1: примерка готового настольного core-модуля к телу, сравнение mount-кандидатов и выпуск mount study без обязательства собирать полноценный wearable alpha.

Результат mount study: сравнительная таблица минимум для hip/waist и backpack/spine, фото/видео примерки, оценка interference, reachable zone, comfort and safety, а также рекомендация, какой вариант переносить в Stage 2.

Stage 1 считается завершенным, когда bench-прототип стабильно выполняет handover по вызову на выбранном наборе объектов и пройдена отдельная проработка mount-вариантов на теле.

## 5.1.a Gate to Stage 2

5.2 Stage 2 — Контекстная рука-ассистент

Описание: Wearable alpha со shared-control: система понимает фазу действия, подготавливает следующий объект и предлагает/выполняет выдачу сама, но пользователь всегда может отменить или подправить.

Главная цель: Доказать ценность anticipatory handover и естественность взаимодействия.

• Перейти от explicit trigger к readiness / task-phase model.

• Добавить журналирование сессий и offline labeling.

• Усилить proximal joints и body mount.

• Ввести user override и режимы autonomy level.

5.3 Stage 3 — Модульная платформа телесного усиления

Описание: Единое arm-core с двумя базами (dock + wearable), сменными end-effectors и персонализируемым intent stack. Это уже не один демо-модуль, а платформа.

Главная цель: Сделать системную основу для дальнейших продуктов и исследовательских веток.

• Сделать quick-swap bases и end-effectors.

• Добавить персонализацию по пользователю и задаче.

• Развести production-safe edge и research sandbox.

• Собрать полноценную датасетную и конфигурационную дисциплину.

6. Требования высокого уровня

6.1 Functional requirements

• F-01. Система должна подавать объект из заранее известного места в заранее определенную зону выдачи.

• F-02. Stage 1 должен работать без обязательного доступа к серверу.

• F-03. Пользователь должен иметь явный manual override: стоп, отмена, возврат в safe pose.

• F-04. Система должна уметь вести сессионные логи: команды, сенсоры, статус приводов, события safety.

• F-05. Конфиг системы должен быть внешним и версионируемым: joint map, limits, neutral pose, calibration sequence.

• F-06. Должен существовать dock-mode для калибровки, bench-тестов и безопасной отладки без ношения на теле.

• F-07. В Stage 2 система должна учитывать task phase / readiness / confidence и выбирать автономность по режиму.

• F-08. В Stage 3 должен быть поддержан quick-swap баз и end-effector modules.

6.2 Non-functional requirements

• NF-01. Safety-critical контур выполняется локально на edge-устройстве; деградация сети не должна ломать базовую работу.

• NF-02. Любая команда на движение должна проходить через limits, watchdog и fail-safe policy.

• NF-03. Система должна поддерживать воспроизводимый запуск через конфиги, скрипты и device API.

• NF-04. Конструкция должна позволять замену напечатанных частей без полной разборки.

• NF-05. Реалистичный latency budget для local loop — десятки миллисекунд, а не сотни; точная цель будет уточнена после выбора hardware.

• NF-06. Система должна быть документируема и проверяема: сценарии тестов, калибровки, дефекты, изменения конфигов.

7. Принципы проектирования

• Edge-first, server-optional.

• Shared control вместо полного автопилота.

• Модульность механики и конфигов.

• Сначала repeatability и safety, потом магия intent inference.

• Reuse software patterns from OrcaHand, not tendon-driven hand mechanics.

• Каждое расширение автономии должно иметь fallback в более простой режим.

8. Анализ OrcaHand как базы

8.1 Что брать почти напрямую

• Структуру репозитория уровня device/control: api, hardware, models, utils [S2][S4].

• Идею YAML model folders с joint/motor mapping, neutral pose, ROM, calibration sequence [S5].

• CLI-скрипты жизненного цикла устройства: calibrate, neutral, test, record/replay [S2].

• FastAPI device service и простую HTTP-обвязку для локального управления и тестов [S3][S4].

• Абстракцию motor clients и mock client как шаблон для симуляции и bench-debug [S2][S3].

• Практику хранения URDF/MJCF отдельно от control-core [S6].

8.2 Что НЕ брать напрямую

• STL/геометрию руки и всю tendon-driven механику ORCA hand.

• 17-DoF finger semantics и готовые calibration sequences из конфигов руки.

• Предположение, что servo stack руки автоматически подходит для proximal joints третьей руки.

• Любые тактильные и RL-компоненты как обязательную часть Stage 1.

8.3 Вывод

Решение: использовать OrcaHand как ускоритель для control-plane и tooling. Делать новый механический стек, новый model schema для arm/dock/wearable base и новый pipeline handover/session context. Это дает преимущество по скорости и качеству архитектуры без ложной попытки притянуть механику кисти к задаче супернумерарной руки.

9. Success metrics (draft)

| Метрика | Stage 1 target | Stage 2 target | Stage 3 target |
| --- | --- | --- | --- |
| Повторяемый handover success rate | ≥80% в фиксированном сценарии | ≥90% в узких сценариях | ≥92-95% на validated task set |
| Время от триггера до выдачи | ≤3.0 с | ≤2.0 с | ≤1.5 с |
| Ручных аварийных остановок на 100 циклов | <5 | <2 | <1 |
| Время подготовки/калибровки перед сессией | ≤10 мин | ≤5 мин | ≤3 мин |
| Субъективная нагрузка пользователя | Терпимая | Явно ниже ручной рутины | Стабильно полезная |

10. Draft roadmap

Ниже — дорожная карта v0.1. Это не обещание сроков, а базовая структура работ. После твоих ответов на вопросы в конце документа сроки и состав железа нужно будет перепаковать.

| Волна | Горизонт | Результат | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| Wave 0 | 1-2 недели | Freeze концепта, payload envelope, mount strategy, object set, budget track | Принято 10-12 ключевых решений |
| Wave 1 | 4-6 недель | Stage 1 bench prototype: arm core + dock + manual trigger | Повторяемый handover в одном сценарии |
| Wave 2 | 2-4 недели | Local API, logging, replay, config discipline, calibration flow | Можно повторить тест без ручной магии |
| Wave 3 | 4-8 недель | Stage 1 body-mode / wearable-lite | Безопасная демонстрация on-body light-duty |
| Wave 4 | 6-10 недель | Stage 2 alpha: shared control + context model | Помощь без постоянного явного вызова |
| Wave 5 | 8-16 недель | Stage 3 platformization: quick-swap bases, end-effectors, server registry | Единый arm-core обслуживает dock и body base |

11. Основные риски

• Механический момент на теле может сделать body-mode неудобным раньше, чем ты дойдешь до intent inference.

• Слишком широкая свобода Stage 1 убьет проект. Нужна жесткая фиксация first task, first object set, first handover zone.

• sEMG может дать ложное ощущение «это и есть управление», но без IMU/context/safety one-sensor magic быстро развалится [S8][S12][S13].

• Смешивание разных actuator ecosystems без дисциплины конфигов усложнит поддержку.

• Если сервер попадет в online control loop слишком рано, система станет хрупкой по latency и по safety.

12. Вопросы к пользователю для v0.2

• Q-01. Какой целевой payload ты считаешь минимально полезным для Stage 1 / Stage 2 / Stage 3? (например 100 г / 250 г / 500 г)

• Q-02. Какой mounting preference ближе: пояс/бедро, плечо/торс, рюкзачная спина, комбинированный вариант?

• Q-03. Левая или правая сторона — какая базовая?

• Q-04. Какой первый набор объектов нужен: отвертка, маркер, винты, карточки, 3D-печатные детали, телефон, flashlight и т.д.?

• Q-05. Какой максимальный бюджет ты готов выделить на Stage 1 отдельно от уже имеющегося оборудования?

• Q-06. Готов ли ты использовать Li-ion/LiPo battery на теле, или на ранних стадиях лучше только внешнее питание/dock?

• Q-07. Нужен ли vision-модуль уже в Stage 1 или согласен отложить его до Stage 2?

• Q-08. Насколько тебе важна эстетика/«костюмность» в ранней версии по сравнению с чистой инженерной пользой?

• Q-09. Сколько времени в неделю ты реально готов отдавать сборке, печати, пайке и тестам?

• Q-10. Нужна ли сразу работа через удаленный сервер/VPS, или достаточно локального edge + синхронизации логов?

13. Журнал версии

| Версия | Дата | Что добавлено |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 19.03.2026 | Первичная PRD-фиксация, решение по OrcaHand reuse, 3-stage roadmap, успех-метрики, риски и вопросы |

Источники

[S1] ETH Zurich Soft Robotics Lab: ORCA hand overview, 17-DoF tendon-driven hand, material cost below 2,000 CHF, assembly <8h, reliability claims — https://srl.ethz.ch/orcahand.html

[S2] GitHub: orcahand/orca_core repository overview and scripts for tension/calibration/neutral/test — https://github.com/orcahand/orca_core

[S3] raw pyproject.toml: orca_core depends on dynamixel-sdk, FastAPI, uvicorn, requests/httpx, numpy and targets Python >= 3.10 — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/pyproject.toml

[S4] raw api.py: device API with /connect, /status, /torque, /joints/position, /calibrate endpoints — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/orca_core/api/api.py

[S5] raw config.yaml: YAML-based motor/joint mapping, control_mode, calibration sequence — https://raw.githubusercontent.com/orcahand/orca_core/main/orca_core/models/orcahand_v1_right/config.yaml

[S6] GitHub: orcahand_description repository with URDF/MJCF and MuJoCo scene — https://github.com/orcahand/orcahand_description

[S7] CORDIS HARIA project: wearable and grounded supernumerary limbs, wearable interfaces, shared AI/user control trade-off — https://cordis.europa.eu/project/id/101070292

[S8] Frontiers 2024 review: wearable augmentations, exoskeletons and supernumerary limbs, non-invasive EEG/sEMG intent interfaces — https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2024.1443010/full

[S9] ScienceDirect 2024 review: human-robot object handover as a core capability in collaboration — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667379724000032

[S10] PubMed 2025: shared control for SRL improves task success and user experience vs fully autonomous or voluntary-only control — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39996972/

[S11] ETH 3HANDS dataset: naturalistic handovers for hip-mounted SRL, intimate workspace and primary-task user — https://www.research-collection.ethz.ch/entities/publication/6aa8d0e4-f25f-41d4-9bc9-176b85b9df57

[S12] MDPI 2025 review: sEMG intention recognition is central but difficult; fusion with other signals is a major direction — https://www.mdpi.com/1424-8220/25/8/2448

[S13] ScienceDirect 2025 review: sEMG-IMU fusion improves accuracy and reliability for upper-limb movement recognition — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253525004956

# v0.2 — Зафиксированные решения после уточнения требований

Дата фиксации: 19 марта 2026. Этот блок уточняет Stage 1 / 1.5 / 2 / 3 без переписывания всего документа.

Бюджет Stage 1: ориентир 50 000 ₽ для закупки в РФ. Выше этого порога Stage 1 считается выходом из целевого коридора.

Payload envelope: Stage 1 — амбициозная цель до 500 г, но проектно разумно считать 300 г как номинальный режим и 500 г как stretch goal для короткого вылета и ограниченной скорости. Stage 3 — целевая верхняя граница до 1 кг, но только при отдельной проверке силовой схемы, питания и крепления.

Object set Stage 1: первичный приоритет — кружка, фонарик, мячик. Вторичный — фломастер, отвертка. Полотенце и шнурок считаются deferred, потому что это деформируемые объекты и они резко усложняют захват, планирование и надежность.

Vision roadmap: Stage 1 делается без vision. Stage 1.5 добавляет базовый vision/scene-awareness. Полноценная контекстная автономность переносится в Stage 2.

Mounting decision: не фиксируется заранее. Нужен bench-safe прототип и сравнение пояс/рюкзак/верхний торс по burden, interferance with motion, workspace и safety.

Tool-side modularity: быстросменный end-effector остается обязательной дальшей фичей, но не является MVP Stage 1. При этом интерфейс крепления и электрический резерв под него должны быть заложены сразу.

## Изменение продуктовой формулировки

Stage 1 теперь трактуется не как “общая подающая третья рука”, а как rigid-object handover assistant с ограниченным набором безопасных предметов и явно заданным envelope по массе, вылету и скорости. Это защищает проект от преждевременного усложнения.

## Новый scope Stage 1

Уверенная подача 3 приоритетных объектов: пустая/закрытая кружка, фонарик, мячик.

Один базовый end-effector без tool-side quick change.

Один сценарий выдачи по умолчанию: поднести в удобную зону захвата и удерживать до взятия пользователем.

Один режим intent trigger: простая команда/жест/мышечный паттерн вместо полной контекстной предикции.

Стационарная отладочная dock-base обязательна; wearable mode — ограниченный и light-duty.

## Что считается out of scope для Stage 1

Открытая кружка с жидкостью без специальных тестов на ориентацию и пролив.

Полотенце, шнурок и иные деформируемые объекты.

Универсальный захват для сильно разных геометрий.

Полная автономная догадка о намерении пользователя без явного триггера.

Ношение системы в течение долгого времени без оценки ergonomic burden.

## Рекомендуемые design targets для фиксации в следующей версии

| Параметр | Stage 1 target | Stage 1 stretch | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезная нагрузка предмета | до 300 г | до 500 г | 500 г не должно ломать механику, но может требовать меньший вылет и скорость |
| Тип кружки | пустая или с крышкой | частично заполненная после отдельного теста | открытая жидкость — повышенный риск |
| Тип объектов | rigid everyday objects | ограниченный набор shape classes | cloth/cable позже |
| Выдача | поднести и удерживать | вложить в ладонь | вложение в ладонь требует более тонкой ориентации |
| Крепление | bench + исследование mounting | wearable light-duty | выбор базы после сравнения burden/workspace |

# v0.3 — Уточнение функционального контура Stage 1

Сменный tool-side / tool-side quick change зафиксирован как must-have для платформы, но не для первой сборки. Этапность принята такая: Stage 1 — один фиксированный end-effector, но с закладкой стандартного механического и электрического интерфейса; Stage 2 — поддержка ручной смены tool-side без горячей замены; Stage 3 — полноценный quick-change / tool-side modularity как часть платформизации.

Сценарии выдачи A/B/C не считаются требованием одной версии. Они трактуются как лестница зрелости: Stage 1 default — режим A (поднести и удерживать в зоне захвата); Stage 1 stretch — режим C (вывод в фиксированную точку рядом с рукой); Stage 2 — добавить режим B (более деликатное вложение в ладонь) после появления readiness/phase model и более аккуратного shared control.

Payload envelope уточнен: Stage 1 nominal — до 300 г, stretch — до 500 г при ограниченной скорости и коротком вылете; Stage 3 target — до 1 кг как дальний ориентир, а не обязательство текущей геометрии.

Рабочая дальность выдачи для v1 зафиксирована как 30–35 см. Это считается компромиссом между полезностью, нагрузкой на приводы и безопасностью около тела.

Object set Stage 1: мячик, кружка, фонарик — in scope. Кружка идет по лестнице A→C: сначала пустая, затем partially-filled как stretch case. Фломастер и отвертка переводятся в follow-up iteration. Полотенце и шнурок остаются deferred как deformable / entangling objects.

Эстетика Stage 1 фиксируется между B и C: ugly-but-functional не является целевым образом. Первый прототип должен быть инженерно грубым, но визуально собранным и похожим на часть будущего wearable system.

## Решения, добавленные в v0.3

| Решение | Принято | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Tool-side | Интерфейс в Stage 1, ручная смена в Stage 2, quick-change в Stage 3 | Не перегружать первую механику |
| Handover mode | A default, C stretch, B после shared control | Все сценарии остаются в roadmap |
| Reach | 30–35 см | Для v1 |
| Cup policy | Пустая кружка first; слегка заполненная — stretch | Открытая жидкость не целевой first-pass case |
| Proto aesthetics | Функционально + аккуратно | Между B и C |

## Изменения v0.4

Продуктовая стратегия Stage 1 изменена на desktop-first: сначала настольный прототип, затем mount study.

Body mount убран из обязательного scope Stage 1 и перенесен в финальный этап исследования этой стадии.

Mount decision теперь принимается по реальным габаритам, массе, reach и поведению готового core-модуля, а не по предположениям.

Это уменьшает риск ранней ошибки по mounting position и позволяет сохранить единый arm core для dock и будущего wearable режима.

8. Архитектурное решение v0.5 — общий arm core + разные powered bases

Принятое решение: модульность нужна, но не в форме одной и той же базы для стола и тела. Общим должен быть arm core и стандартный arm-base interface. Основания должны быть разными: Desktop Dock Module и Wearable Mount Module.

Почему не одна база на все случаи: настольная база выигрывает от массы, низкого центра тяжести и жесткости, а body-module — от минимизации burden на пользователе, безопасного распределения массы и возможности разнести mount, compute и battery pack по телу. Эти требования конфликтуют, поэтому одинаковый base shell для desk и body режима считается неоптимальным.

Shared Arm Core: кинематическая цепь, запястье/гриппер, локальные сенсоры, safety-critical low-level loop и унифицированный интерфейс питания/данных/крепления.

Desktop Dock Module: тяжелое и устойчивое основание для bench tests; здесь можно держать основной compute и питание, а батарея в Stage 1 не обязательна, если bench-режим питается от внешнего источника.

Wearable Mount Module: отдельная нательная база с собственным каркасом/маунтом; battery pack и high-level compute допускается разносить между mount plate, belt pack и backpack pack.

Stage 1 не обязан наследовать финальную body-module геометрию; он обязан доказать arm core, интерфейс к базе и безопасный handover на desktop dock.

Следствие для roadmap: в конце Stage 1 делается не выбор “той же базы для тела”, а выбор wearable-module topology на основе реальных данных по массе arm core, reach, CoG и interference with body.

v0.6 — Серверный интерфейс и связность

Принято 19 марта 2026. Серверный интерфейс фиксируется как service/control-plane, а не как hard real-time motion path.

Server role: логирование, хранение артефактов и конфигов, live-monitoring, dashboard/operator UI, обучение/обновление «мозгов», программирование и выпуск пакетов конфигурации.

Edge role: локальный control loop, safety, sensor fusion первого контура, state machine handover и fallback logic. Даже при потере связи с сервером arm core и base module должны уметь безопасно остановиться или завершить локальный сценарий.

Stage 1 connectivity default: desktop dock использует локальный SBC/gateway. Для bench-разработки приоритетный канал — Gigabit Ethernet либо локальный USB/service-кабель; Wi‑Fi остается удобным, но не единственным каналом.

Stage 1.5/2 connectivity: Wi‑Fi допускается как основной uplink для телеметрии, UI и синхронизации с сервером, но не для safety-critical управления движением.

Programming/update flow: конфиги и software packages готовятся на сервере или dev workstation, затем тянутся edge-узлом; критический запуск motion logic остается локальным.

Offline-first: если uplink недоступен, edge узел пишет логи локально в spool/queue и синхронизирует их позже.

Reference compute choice: Raspberry Pi 5 на dock для Stage 1; если позже понадобится более компактный wearable module, логичным преемником выглядит CM5 с опциональным Wi‑Fi/Bluetooth.

v0.7 - Northbound Protocol Contract

Принято 20 марта 2026. Для связи edge/base module с сервером фиксируется вариант 2: REST + WebSocket как обязательная база, MQTT как добавляемый telemetry/event bus по мере роста системы.

Что считается northbound

Northbound - это сервисный и прикладной интерфейс между edge/base module и внешним слоем: сервером, web UI, лог-хранилищем, конфигурациями, моделями и инструментами разработки.

Northbound не имеет права обходить локальный safety и не должен использоваться как прямой канал управления приводами.

Зафиксированное решение

REST/HTTPS - команды уровня операций, конфиги, jobs, загрузка и выгрузка артефактов, health/status, экспорт логов.

WebSocket - live telemetry, события, alarms, operator UI, прогресс задач и сессионные маркеры.

MQTT - не обязателен для первого bench-safe результата, но считается штатным расширением для Stage 1.5/2+, когда появятся несколько подписчиков на телеметрию, rules/analytics и event-driven сервисы.

Server remains optional: Stage 1 должен запускаться и завершать handover без обязательной доступности сервера; при потере uplink edge пишет логи локально и синхронизирует их позже.

Прямой доступ сервера к actuator bus, raw motor commands и safety loop запрещен архитектурно.

Почему выбран именно Variant 2

Он дает самый быстрый старт: браузерный UI и developer operations можно запустить без отдельного промышленного message bus уже на Stage 1.

Он не замыкает проект в hobby-only архитектуре: MQTT можно добавить позже без перелома базового REST/WebSocket слоя.

Он поддерживает рост к Stage 2/3: несколько клиентов, отдельный логгер, внешняя аналитика, model/config registry.