BOM, смета и печатные элементы

Проект «Третья рука»: закупка, printables, варианты железа и инструменты

| Статус | Draft v0.7 |
| --- | --- |
| Дата | 20.03.2026 |
| Важно | Смета ориентировочная. Часть строк — по текущим онлайн-ценам, часть — инженерная оценка на расходники и оснастку. |

Предпосылка: Ниже смета не претендует на закупку в один клик. Ее задача — быстро показать порядок бюджета и где реальные «деньгоемкие» места. Самые дорогие развилки — actuators, compute и vision.

1. Закупочная стратегия

• Track A / Cost-first PoC: Feetech bus servos + Pi 5 + минимум сенсоров. Подходит для desktop-first Stage 1.

• Track B / Balanced alpha: Stage 1 на Feetech, Stage 2 upgrade proximal joints и vision.

• Track C / Robustness-first: DYNAMIXEL X-series раньше, выше цена, но лучше экосистема и tooling.

2. Кандидаты по reuse и совместимости с OrcaHand

| Компонент | Зачем | Совместимость с reuse-подходом |
| --- | --- | --- |
| Feetech ST/SC servos | Дешевый вход в serial bus servos | Высокая: в orca_core есть feetech_client и motor abstraction [S2] |
| DYNAMIXEL XL/XM | Более зрелая экосистема, выше цена | Высокая: dynamixel-sdk уже в зависимостях и есть dynamixel_client [S3] |
| Pi 5 / mini-PC | Edge compute | Нейтрально; живет над device layer |
| MyoWare 2 + BNO085 | sEMG + IMU stack | Новый слой, напрямую в OrcaHand не встроен |
| Dock + printed arm parts | Собственная механика | Нужно делать с нуля |

3. Смета Stage 1 — базовый PoC

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feetech STS3215 servo | 5 | 24.35 EUR | 121.75 EUR | 3-4 оси + gripper, бюджетный serial bus entry [S14] |
| Waveshare ST/SC servo adapter | 1 | 4.90 EUR | 4.90 EUR | USB/UART bridge for ST/SC bus [S15] |
| Raspberry Pi 5 8GB | 1 | 127.90 EUR | 127.90 EUR | Edge compute for logging + control orchestration [S16] |
| MyoWare 2 muscle sensor | 1 | 51.77 EUR | 51.77 EUR | Pilot sEMG channel [S17] |
| EMG pads pack | 1 | 11.84 EUR | 11.84 EUR | Consumable for sEMG pilot [S17] |
| BNO085 breakout | 2 | 27.45 EUR | 54.90 EUR | IMU pair for arm/body state [S18] |
| Printed plastic / inserts / bearings / fasteners | lot | ~110 EUR | ~110 EUR | Engineering estimate |
| PSU / buck converters / wiring / connectors | lot | ~60 EUR | ~60 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 1 base estimate: около 543-550 EUR без учета уже имеющегося 3D-принтера, инструмента и стоимости собственного времени.

Почему не даю ложную точность: У servo-экосистем, крепежа, подшипников и питания разброс цен существенный. Для Stage 1 этого достаточно, чтобы понять порядок бюджета и не переобещать полезную нагрузку.

4. Смета Stage 2 — wearable alpha

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upgrade proximal actuators (option A: 2x XM430-W350-T) | 2 | 269.90 USD | 539.80 USD | Robotis official pricing/specs, strong candidate for shoulder/elbow upgrade [S21] |
| ROBOTIS U2D2 | 1 | 55.95 EUR | 55.95 EUR | USB/TTL bridge for Dynamixel [S20] |
| OAK-D Lite | 1 | 192.95 EUR | 192.95 EUR | Vision for object/context estimation, optional in late Stage 2 [S19] |
| Extra MyoWare 2 + pads | 1 set | ~63.61 EUR | ~63.61 EUR | Second muscle channel [S17] |
| Wearable mount, straps, soft pads, harness mockups | lot | ~120 EUR | ~120 EUR | Engineering estimate |
| Battery / protected power path / enclosure | lot | ~90 EUR | ~90 EUR | Engineering estimate |
| Extra printed parts and covers | lot | ~70 EUR | ~70 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 2 alpha estimate: примерно 900-1,350 EUR поверх Stage 1, если делать умеренный upgrade. Если сразу идти в robustness-first actuator track, бюджет становится ближе к верхней границе.

5. Смета Stage 3 — platformization

| Позиция | Кол-во | Цена за ед. | Итого | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini-PC N100-class | 1 | ~205-220 EUR | ~205-220 EUR | Local experiment server / heavier tooling [S16 plus price comparison notes] |
| Second base / dock improvements | lot | ~120 EUR | ~120 EUR | Engineering estimate |
| Quick-swap end-effectors / cartridges | lot | ~100 EUR | ~100 EUR | Engineering estimate |
| Extra sensors / spares / backup actuators | lot | ~250-600 EUR | ~250-600 EUR | Depends on chosen actuator ecosystem |
| Data capture fixtures / experiment rig | lot | ~100 EUR | ~100 EUR | Engineering estimate |

Итого Stage 3: ориентир 700-1,500 EUR сверху, но здесь уже зависит не только от железа, а от того, насколько широкий platform scope ты захочешь.

6. Printables / список элементов для печати

6.1 Stage 1

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Основание dock | Плоская база с точками крепления, кабель-каналом и узлом home position | PETG/ABS |
| P-02 | Корпус base-joint | Кожух под proximal servo и крепеж | PETG/ABS |
| P-03 | Плечевой link | Основной легкий рычаг | PETG + металл/карбон при необходимости |
| P-04 | Локтевой link | Второй рычаг | PETG |
| P-05 | Wrist housing | Корпус для wrist axis и end-effector mount | PETG |
| P-06 | End-effector shell | Корпус простого gripper/tool holder | PETG/TPU mixed |
| P-07 | Кассета объектов | Органайзер под 3-5 объектов | PLA/PETG |
| P-08 | IMU case | Крепления IMU на arm/body | PETG/TPU |
| P-09 | Cable clips / guides | Укладка кабеля по arm | PETG/TPU |

6.2 Stage 2

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-10 | Wearable base plate | База на пояс/торс | PETG/ABS |
| P-11 | Quick-release bracket | Съем arm core с dock на body base | PETG + metal inserts |
| P-12 | Battery enclosure | Корпус безопасного питания | PETG/ABS |
| P-13 | Harness adapters | Переходники под ремни/лямки | TPU/PETG |
| P-14 | Safety shrouds | Защита pinch points near body | TPU/PETG |

6.3 Stage 3

| ID | Деталь | Назначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| P-15 | Dual-base interface plate | Унификация dock/wearable mounts | PETG/ABS |
| P-16 | Tool cartridges | Сменные держатели предметов/инструментов | PETG/TPU |
| P-17 | Maintenance jig | Оснастка для калибровки и сборки | PLA/PETG |
| P-18 | Protective cosmetic shells | Закрытие конструкции и UX-polish | PETG/ASA |

7. Инструменты и оснастка, которых не стоит забывать

• Набор шестигранников / отверток / резьбовых вставок.

• Паяльник и базовый набор по проводке.

• Термоусадка, JST/servo connectors, multimeter.

• Небольшой bench PSU или стабилизированный источник питания.

• Клей/фиксаторы резьбы/проставки/подшипники.

• Мягкие прокладки и straps для body-mode — не закупать в первую очередь; перенести после bench validation и mount study.

8. Decision log и вопросы для закупки

| ID | Вопрос | Почему критично |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Какой payload целимся держать уже в Stage 1? | От этого зависит actuator class |
| B-02 | Можно ли начать без body battery? | Сильно снижает риск и сложность |
| B-03 | Есть ли предпочтение: Feetech-first или Dynamixel-first? | Меняет стоимость и software friction |
| B-04 | Нужно ли vision сразу? | OAK-D Lite резко повышает бюджет |
| B-05 | Насколько важен внешний вид на ранней стадии? | Влияет на объем печатных кожухов и времени |

Источники

[S14] Eckstein: Feetech STS3215 current retail price and specs — https://eckstein-shop.de/Feetech-STS3215-74V-19kgcm-plastic-case-metal-gear-magnetic-code-dual-shaft-TTL-serial-servo

[S15] BerryBase: Waveshare ST/SC serial bus servo adapter board current retail price — https://www.berrybase.de/en/waveshare-serial-bus-servo-adapter-board-253-st-sc-series-controller-for-robot-arm-hexapod

[S16] BerryBase: Raspberry Pi 5 8GB current retail price — https://www.berrybase.de/en/raspberry-pi-5-8gb-ram

[S17] Antratek: MyoWare 2 sensor current retail price — https://www.antratek.de/myoware-2-0-muscle-sensor-basic-kit

[S18] BerryBase / DigiKey: BNO085 breakout and chip current retail price — https://www.berrybase.de/en/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085-bno080

[S19] MyBotShop / pib.Shop / Luxonis: OAK-D Lite current retail price — https://www.mybotshop.de/Luxonis-DepthAI-OAK-D-Lite_1

[S20] MyBotShop/Reichelt/Funduino: ROBOTIS U2D2 current retail price — https://www.mybotshop.de/ROBOTIS-DYNAMIXEL-U2D2_1

[S21] ROBOTIS XM430-W350-T official specs and price — https://en.robotis.com/shop_en/item.php?it_id=902-0124-000

[S22] ROBOTIS / MYBOTSHOP: XL330-M288-T official specs and retail price — https://en.robotis.com/shop_en/item.php?it_id=902-0163-000

# v0.2 — Бюджетные рамки и влияние object set

Уточнения после фиксации бюджета в 50 000 ₽ и выбора объектов для Stage 1.

Бюджетная цель Stage 1: около 50 000 ₽ с закупкой в РФ. Это ограничивает выбор приводов, батареи и vision на первом цикле.

Payload 500 г допустим как stretch goal, но не должен быть базой закупки, иначе Stage 1 легко выйдет за бюджет.

Кружка — самый нагружающий предмет из списка. Для первого цикла разумно считать пустую кружку либо кружку с крышкой.

Полотенце исключается из Stage 1 BOM, потому что для него понадобятся иной end-effector и другой уровень sensing/control.

Quick-change tool-side не закупается как MVP, но интерфейс крепления закладывается в печатные детали.

## Приоритет объектов и следствие для механики

| Объект | Приоритет | Вывод для Stage 1 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Кружка | Высокий | требует устойчивой ориентации и более жесткого захвата/ложемента | в scope с ограничением |
| Фонарик | Высокий | удобный цилиндрический объект для ранней отработки handover | в scope |
| Мячик | Высокий | безопасный объект для motion/handover тестов | в scope |
| Фломастер | Средний | подходит как простой легкий объект | позже |
| Отвертка | Средний | нужна безопасная ориентация и защита от острых частей | позже |
| Полотенце | Низкий/отложен | деформируемый объект — другой класс задачи | out of scope |

## Печатные элементы, которые теперь обязательны

Ложемент/держатель под кружку или безопасный цилиндрический holder.

Универсальный держатель под цилиндрические объекты малого диаметра (фонарик/маркер).

Мягкие накладки/вкладыши в зону захвата для безопасного контакта.

Интерфейсный фланец arm-core -> future tool-side quick-change.

Bench-dock для отладки без нагрузки на тело.

# v0.3 — Влияние новых решений на BOM и печатные детали

Сменный tool-side теперь зафиксирован по этапам: Stage 1 — без quick-change hardware, но с закладкой стандартного интерфейса; Stage 2 — ручная смена насадок; Stage 3 — quick-change module. Это позволяет не тратить бюджет Stage 1 на лишний механизм фиксации.

Из-за требования по внешнему виду Stage 1 в BOM и printables стоит сразу учитывать простые cosmetic shells / cable covers / service lids, но не дорогие декоративные элементы.

Target reach 30–35 см и object set с пустой кружкой требуют бережно держать массу distal links и gripper. Поэтому в первой смете приоритет у легкого utility gripper и у печатных деталей с разумной, а не избыточной толщиной.

Слегка заполненная кружка считается stretch test case и не должна диктовать выбор железа для первой закупки.

## Дополнить список печатных элементов Stage 1

Сервисные крышки и аккуратные кожухи для привода/проводки.

Стандартная площадка-интерфейс под future tool-side modules.

Фиксатор/ложемент под пустую кружку и utility grip pads для фонарика.

Базовый handover waypoint marker / dock-side guiding fixture.

## Изменения v0.4

Stage 1 смета теперь трактуется как bench-first и не включает обязательную закупку body-mount harness/straps/backpack frame.

Приоритет закупки: dock plate, bench PSU/питание, защитные кожухи, кабель-менеджмент и стабильная кассета объектов.

Mount-related hardware переносится в post-bench package review; это сохраняет бюджет ближе к целевому ограничению и уменьшает риск купить неподходящий mount раньше времени.

9. Обновление BOM/закупки v0.5 — split base modules

Изменение закупочной логики: Stage 1 закупается как desktop-dock kit. Покупки под body-mode переносятся до завершения mount study. Не закупать заранее straps/harness/battery vest “вслепую”.

Stage 1 must buy: desk dock structure, bench PSU or dock power solution, arm-core electronics and common arm-base connector set.

Defer to post-Stage-1: wearable frame parts, harness, belt/backpack integration hardware, body-safe padding, body battery carrier.

Battery decision: для bench-first режима предпочтителен внешний источник или батарея в desktop dock; для body-mode батарейный модуль рассматривается как отдельный subassembly, а не как обязательная часть общего base shell.

10. Обновление v0.6 — сервисная связность и uplink kit

Если Stage 1 идет на Raspberry Pi 5, отдельный Wi‑Fi модуль не закупается: у Pi 5 уже есть Gigabit Ethernet и dual-band 802.11ac Wi‑Fi/BLE [S23][S24].

В Stage 1 стоит предусмотреть service Ethernet cable, USB service cable и базовую dock-side сеть/роутер only if needed for bench lab.

Для Stage 2/3 при переходе к более компактному wearable compute возможно рассмотреть CM5-class модуль с wireless option [S25].

В BOM не закладывать отдельный cellular/LTE uplink на ранних стадиях: он не добавляет ценности bench-first циклу и усложняет питание/корпус.

[S23] Raspberry Pi 5 official product page/specs — https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[S24] Raspberry Pi computer hardware documentation — https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

[S25] Raspberry Pi Compute Module 5 / compute module docs — https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/ ; https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/compute-module.html

11. Обновление v0.7 - northbound stack and minimal network kit

Northbound contract выбран как REST + WebSocket baseline, MQTT later. Это означает, что Stage 1 не требует отдельного брокера, LTE-модема или специализированного сетевого железа как обязательной закупки.

Minimal must-have for Stage 1: service Ethernet cable, USB service cable, локальное хранилище на edge и базовый dev workstation/server endpoint для приема логов и артефактов.

Optional later: lightweight MQTT broker/container on existing server or local workstation when появится реальная многоподписочная телеметрия.

No change to core mechanical BOM: northbound decision влияет прежде всего на edge software stack и сервисную связность, а не на arm-core mechanics.

9. Изменения v0.8 — software/API freeze impact

Железо Stage 1 не пересматривается. Freeze northbound contract почти не влияет на arm-core BOM. Изменения касаются только сервисного edge-слоя и набора пакетов/образа для Raspberry Pi 5.

| Позиция | Нужно покупать | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельный Wi-Fi модуль | Нет | unchanged | Используется встроенный Wi‑Fi Pi 5 |
| MQTT broker hardware | Нет | deferred | Нужен только при Stage 1.5/2+, можно запускать как сервис |
| Service Ethernet cable / switch | Опционально | recommended | Удобно для dev/debug и первичной настройки |
| Software artifacts: OpenAPI + AsyncAPI specs | Нет, но надо сделать | new task | Входят в software deliverables Stage 1 |

12. Обновление v0.9 — влияние state machine freeze на BOM

Новый freeze по state machine почти не меняет железо, но фиксирует несколько инфраструктурных требований к Stage 1 bench kit.

Обязателен локальный edge storage для append-only session bundles и replay-логов.

Нужна удобная сервисная кнопка или UI-эквивалент для safe stop / abort / home.

Желательно предусмотреть простую индикацию state: idle / ready / handover / safe_stop / fault.

No change to core mechanical BOM: основные отличия касаются wiring discipline, local storage и операторского интерфейса.